# PhÇn II

ThiÕt kÕ kü thuËt

ch¬ng I

giíi thiÖu chung

Toµn cÇu dµi 210 m, s¬ ®å dÇm liªn tôc, thi c«ng theo ph¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b»ng. C¸c nhÞp ®îc lùa chän theo s¬ ®å sau:

L = 60+90+60  =  210 m

### I-  KÕt cÊu phÇn trªn

- DÇm liªn tôc 3 nhÞp tiÕt diÖn h×nh hép chiÒu cao thay ®æi

+ ChiÒu cao dÇm trªn ®Ønh trô: h= 6,0 m.

+ ChiÒu cao dÇm t¹i gi÷a nhÞp: h= 2,5 m.

- Cao ®é ®¸y dÇm thay ®æi theo quy luËt parabol ®¶m b¶o phï hîp yªu cÇu chÞu lùc vµ mü quan kiÕn tróc.

- MÆt c¾t hép d¹ng thµnh xiªn:

+ ChiÒu dµy b¶n n¾p: tb = 25 (cm)

+ ChiÒu dµy b¶n ®¸y: T¹i mÆt c¾t gèi lµ 80 cm, t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp lµ 30 cm

+ ChiÒu dµy phÇn c¸nh hÉng: hc = 25 cm

+ ChiÒu dµy b¶n mÆt cÇu t¹i ngµm: tn = 60cm

+ ChiÒu dµy sên dÇm: ts  = 40 cm

- VËt liÖu dïng cho kÕt cÊu nhÞp.

1- Bª t«ng cÊp A cã:

+ f’c =  40 (MPa).

+ c = 25 (kN/m3).

+ Ec = 38006.99 (MPa).

2- C¸p D¦L cña h·ng VSL theo tiªu chuÈn ASTM - grade 270 cã c¸c chØ tiªu sau:

+ DiÖn tÝch mét tao Astr = 98.71mm

+ Cêng ®é cùc h¹n: fpu = 1860 MPa

+ §é chïng sau 1000h ë 200C lµ 2.5%

3- Neo: Sö dông lo¹i neo HVM do nhµ m¸y c¬ khÝ  LiÔu Ch©u – Trung Quèc.

4- Cèt thÐp thêng: Sö dông lo¹i cèt thÐp cã gê víi c¸c chØ tiªu:

+ Rs = 300 (MPa).

+ Es = 200000 (MPa).

+ fy = 420 (MPa).

2 – KÕt cÊu phÇn díi

a) CÊu t¹o trô cÇu:

- Trô cÇu dïng lo¹i trô th©n hÑp, ®æ bª t«ng t¹i chç m¸c M300

- Trô P1, P2: ®îc ®ùng trªn mãng cäc khoan nhåi: D = 150 cm

- Ph¬ng ¸n  mãng: Mãng cäc bÖ thÊp.

b) CÊu t¹o mè cÇu:

- Mè cÇu dïng lo¹i mè U BTCT, ®æ t¹i chç m¸c bª t«ng chÕ t¹o M300.

- Mè cña kÕt cÊu nhÞp dÉn ®îc ®Æt trªn mãng cäc khoan nhåi ®êng kÝnh D=150cm.

Ch¬ng II

TÝnh ®Æc trng h×nh häc

#### I – Ph©n chia ®èt dÇm

- §Ó ®¬n gi¶n trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ phï hîp víi c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña ®¬n vÞ thi c«ng ta ph©n chia c¸c ®èt dÇm nh sau:

+ §èt trªn ®Ønh trô: do = 12m  (khi thi c«ng sÏ tiÕn hµnh l¾p ®ång thêi 2 xe ®óc trªn trô).

+ §èt hîp long nhÞp gi÷a: dhl = 2m

+ §èt hîp long nhÞp biªn: dhl = 2m

+ ChiÒu dµi ®o¹n ®óc trªn ®µ gi¸o: ddg = 14 m

+ Sè ®èt ng¾n trung gian: n = 6 ®èt, chiÒu dµi mçi ®èt: d = 3 m

+ Sè ®èt trung gian cßn lai: n = 5 ®èt, chiÒu dµi mçi ®èt d = 4 m

S¬ ®å ph©n chia ®èt dÇm

#### II .  X¸c ®Þnh ph¬ng tr×nh thay ®æi cao ®é ®¸y dÇm

- Gi¶ thiÕt ®¸y dÇm thay ®æi theo ph¬ng tr×nh parabol, ®Ønh ®êng parabol t¹i mÆt c¾t gi÷a nhÞp.

- Cung Parabol c¾t trôc hoµnh t¹i s¸t gèi cÇu bªn tr¸i vµ trôc hoµnh 90

- Ph¬ng tr×nh cã d¹ng ax2 + bx +c

S=−b2a;−D4aThay vµo ta cã: C=0; a = -0,0018

b=0,1609

VËy ph¬ng tr×nh cã d¹ng:

y=−0,0018x2+0,1609.x

#### III. X¸c ®Þnh ph¬ng tr×nh thay ®æi chiÒu dµy ®¸y dÇm

- TÝnh to¸n t¬ng tù ta cã ph¬ng tr×nh thay ®æi chiÒu dµy ®¸y dÇm nh sau:

y=−0,00156x2+0,1356.x+0,8

#### Iv. X¸c ®Þnh cao ®é mÆt dÇm chñ

- MÆt dÇm chñ ®îc thiÕt kÕ víi ®é dèc däc 2%, víi b¸n kÝnh cong R = 3000 m

#### V. X¸c ®Þnh c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña mÆt c¾t dÇm

- Trªn c¬ s¬ c¸c ph¬ng tr×nh ®êng cong ®¸y dÇm vµ ®êng cong thay ®æi chiÒu dµy b¶n ®¸y lËp ®îc ë trªn ta x¸c ®Þnh ®îc c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña tõng mÆt c¾t dÇm.

B¶ng tÝnh to¸n c¸c kÝch thíc c¬ b¶n cña mÆt c¾t dÇm chñ

| Tªn MC | Thø tù | x (cm) | Y1 (cm) | Y2 (cm) | Y3 (cm) | hdam (cm) | td (cm) | b (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 60 | 600 | 80.0 | 600 |
| 17 | 1 | 450 | 78 | 147 | 609 | 529.8 | 70.0 | 615 |
| 18 | 2 | 750 | 125 | 188 | 615 | 487.4 | 63.9 | 624 |
| 19 | 3 | 1050 | 170 | 226 | 621 | 448.4 | 58.3 | 632 |
| 20 | 4 | 1350 | 211 | 262 | 627 | 413.0 | 53.3 | 639 |
| 21 | 6 | 1650 | 248 | 294 | 633 | 381.0 | 48.7 | 646 |
| 22 | 6 | 1950 | 282 | 324 | 639 | 352.5 | 44.6 | 652 |
| 23 | 7 | 2250 | 313 | 351 | 645 | 327.5 | 41.1 | 657 |
| 24 | 8 | 2650 | 350 | 383 | 653 | 299.6 | 37.1 | 663 |
| 25 | 9 | 3050 | 380 | 410 | 661 | 277.9 | 34.0 | 668 |
| 26 | 10 | 3450 | 404 | 431 | 669 | 262.4 | 31.8 | 671 |
| 27 | 11 | 3850 | 422 | 448 | 677 | 253.1 | 30.4 | 673 |
| 28 | 12 | 4250 | 435 | 460 | 685 | 251.2 | 30.2 | 674 |
| 29 | 13 | 4450 | 439 | 464 | 689 | 250.0 | 30.0 | 674 |

Trong ®ã:

+ Y1: cao ®é ®êng cong ®¸y dÇm

+ Y2: cao ®é ®êng cong thay ®æi chiÒu dµy b¶n ®¸y dÇm

+ Y3: cao ®é mÆt dÇm chñ (®¶m b¶o ®é dèc thiÕt kÕ lµ 2%)

+ td : ChiÒu dµy b¶n ®¸y

+ b : ChiÒu réng ®¸y hép

#### vi – TÝnh to¸n ®Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t tiÕt diÖn

- DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang.

f=12(xi−xi+1).(yi−yi+12)

- To¹ ®é träng t©m mÆt c¾t.

yc=16f(xi−xi+1).(yi2+yi.yi+1+yi+12)

- M« men tÝnh cña mÆt c¾t ®èi víi trôc x

Sx=16(xi−xi+12).(yi+yi.yi+1+yi2+1)

- M« men qu¸n tÝnh ®èi víi trôc trung hoµ.

Jth= Jx - yc2.f

- MÆt c¾t dÇm hép ®îc tÝnh ®æi vÒ mÆt c¾t ch÷ T cã d¹ng nh sau:

B¶ng tÝnh to¸n ®Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t ®Çm chñ

| sè hiÖu mc | ChiÒu dµi ®èt li (cm) | chiÒu cao tiÕt diÖn H | chiÒu dµy b¶n ®¸y hd | chiÒu réng b¶n ®¸y bd | diÖn tÝch trõ r·nh fo | diÖn tÝch tÝnh ®æi fbt | vÞ trÝ trôc trung hoµ yo | jx cm4 | jy cm4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 | 600 | 80.0 | 600 | 137115 | 137115 | 288.6 | 7112118523 | 9391875467 |
| 17 | 450 | 529.8 | 70.0 | 615 | 127134 | 127134 | 247.2 | 5194990373 | 8873565589 |
| 18 | 300 | 487.4 | 63.9 | 624 | 120967 | 120967 | 222.5 | 4197855390 | 8535482325 |
| 19 | 300 | 448.4 | 58.3 | 632 | 115218 | 115218 | 200.1 | 3387081176 | 8208170290 |
| 20 | 300 | 413.0 | 53.3 | 639 | 109910 | 109910 | 179.9 | 2733687818 | 7895626269 |
| 21 | 300 | 381.0 | 48.7 | 646 | 105064 | 105064 | 162.1 | 2212080869 | 7601670943 |
| 22 | 300 | 352.5 | 44.6 | 652 | 100699 | 100699 | 146.4 | 1799919931 | 7329892913 |
| 23 | 300 | 327.5 | 41.1 | 657 | 96831 | 96831 | 132.9 | 1477967085 | 7083598443 |
| 24 | 400 | 299.6 | 37.1 | 663 | 92471 | 92471 | 118.2 | 1161245497 | 6799946467 |
| 25 | 400 | 277.9 | 34.0 | 668 | 89051 | 89051 | 107.1 | 945139341 | 6572904415 |
| 26 | 400 | 262.4 | 31.8 | 671 | 86591 | 86591 | 99.3 | 806522010 | 6407264676 |
| 27 | 400 | 253.1 | 30.4 | 672 | 85109 | 85109 | 94.7 | 729509850 | 6306488209 |
| 28 | 400 | 251.2 | 30.2 | 673 | 84614 | 84614 | 93.2 | 704850777 | 6272663470 |
| 29 | 200 | 250.0 | 30.0 | 674 | 137115 | 137115 | 288.6 | 7112118523 | 9391875467 |

Trong ®ã:

+ F : DiÖn tÝch tÝnh ®æi cña mÆt c¾t

+ S : M«men tÜnh cña mÆt c¾t víi ®¸y dÇm.

+ Yo : Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn ®¸y dÇm

+ Jc : M«men qu¸n tÝnh cña b¶n c¸nh dÇm víi trôc trung hoµ

+ Js : M«men qu¸n tÝnh cña sên dÇm víi trôc trung hoµ

+ Jb : M«men qu¸n tÝnh cña bÇu dÇm víi trôc trung hoµ

+ Jdc : M«men qu¸n tÝnh cña mÆt c¾t dÇm víi trôc trung hoµ

+ hd : ChiÒu cao bÇu dÇm tÝnh ®æi

+ bd  : ChiÒu réng bÇu dÇm (ChiÒu réng ®¸y mÆt c¾t hép)

Ch¬ng III

TÝnh to¸n néi lùc vµ cèt thÐp

trong c¸c giai ®o¹n

I . TÜnh t¶i giai ®o¹n 1 DC:

ChiÒu cao dÇm thay ®æi theo ®êng cong parabolla nhng ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ta gi¶ thiÕt trong mçi ®o¹n chiÒu cao dÇm thay ®æi tuyÕn tÝnh.

Khi tÝnh ta coi nh träng lîng dÇm trong mét ®èt ph©n bè ®Òu vµ cã gi¸ trÞ theo tiÕt diÖn gi÷a ®èt.

Träng lîng c¸c ®èt tÝnh theo c«ng thøc:

q = V . c

Trong ®ã:

c : Träng lîng riªng cña bª t«ng cèt thÐp, c = 2500 KN/m3.

V: thÓ tÝch cña c¸c ®èt dÇm (m3).

B¶ng tÝnh to¸n träng lîng c¸c ®èt  dÇm vµ tÜnh t¶i d¶i ®Òu cña tõng ®èt

| Tªn MC | x (m) | Tªn ®èt | L ®èt (m) | h (cm) | F (cm2) | P ®èt (T) | DC tc (T/m) | DC tt (T/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 0 |  |  | 600 |  |  |  |  |
| 17 | 4.5 | §èt Ko | 4.5 | 615 | 13.2124 | 215.412 | 33.0312 | 41.2890 |
| 18 | 7.5 | §èt K1 | 3 | 624 | 12.4050 | 99.834 | 31.0126 | 38.7658 |
| 19 | 10.5 | §èt K2 | 3 | 632 | 11.8092 | 94.883 | 29.5231 | 36.9039 |
| 20 | 13.5 | §èt K3 | 3 | 639 | 11.2564 | 90.345 | 28.1410 | 35.1763 |
| 21 | 16.5 | §èt K4 | 3 | 646 | 10.7487 | 86.219 | 26.8718 | 33.5897 |
| 22 | 19.5 | §èt K5 | 3 | 652 | 10.2881 | 82.506 | 25.7203 | 32.1504 |
| 23 | 22.5 | §èt K6 | 3 | 657 | 9.87647 | 79.205 | 24.6911 | 30.8639 |
| 24 | 26.5 | §èt K7 | 4 | 663 | 9.46509 | 101.221 | 23.6627 | 29.5784 |
| 25 | 30.5 | §èt K8 | 4 | 668 | 9.07610 | 97.065 | 22.6902 | 28.3628 |
| 26 | 34.5 | §èt K9 | 4 | 671 | 8.78210 | 93.886 | 21.9552 | 27.4440 |
| 27 | 38.5 | §èt K10 | 4 | 672 | 8.58503 | 91.686 | 21.4625 | 26.8282 |
| 28 | 42.5 | §èt K11 | 4 | 673 | 8.4861 | 90.463 | 21.2154 | 26.5193 |
| 29 | 44.5 | §èt HL | 2 | 674 | 8.51093 | 42.5546 | 21.2773 | 26.5966 |
| Tæng |  |  |  |  |  | 1133.021 | 331.2551 | 414.068 |

- TÝnh tÜnh t¶i giai ®o¹n I  (TÜnh t¶i giai ®o¹n I ®îc tÝnh to¸n víi gi¸ trÞ trung b×nh)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I: DCTCI = 34,458 (T/m)

+ TÜnh t¶i giai ®o¹n I cã tÝnh ®Õn hÖ sè: DCTTI =  1,25 . 34,458 = 43,072 (T/m)

#### II – TÝnh tÜnh t¶i giai ®o¹n II

+Träng lîng líp phñ mÆt cÇu

Bª t«ng ¸t phan dµy trung b×nh 5 cm cã träng lîng  = 2,25 T/m2

-- > 0,052,25 = 0,1125 T/m2

Bª t«ng b¶o vÖ  dµy 3cm cã  = 2,4 T/m3

-- > 0,03  2,4= 0,072 T/m2

Líp Raccon #7 (kh«ng tÝnh träng lîng líp nµy)

Tæng céng qtc phñ = 0.1845 T/m2

BÒ réng mÆt cÇu Bm=12m. Do ®ã ta cã tÜnh t¶i d¶i ®Òu cña líp phñ mÆt cÇu lµ:     DWLPtc=0,1845.122=1.107Tm

+Träng lîng lan can, gê ch¾n b¸nh:

Theo tiªu chuÈn AASSHTO ta chän cÊu t¹o cña lan can gåm 2 phÇn: phÇn díi b»ng bª t«ng cèt thÐp, cã chiÒu dµy 50 cm, phÇn trªn b»ng thÐp, cã träng lîng b»ng W=50kg/m. ChiÒu cao toµn bé lan can lµ 0,95m.

TÝnh to¸n ta cã träng lîng lan can: DWTCLC= 0,55T/m.

Gê ch¾n b¸nh b¾ng bª t«ng cèt thÐp cã diÖn tÝch mÆt c¾t ngang Fgê ch¾n = 0,665m2. Do ®ã cã träng lîng lµ DWTC GC= 0,6652,5 = 0,33275 T/m

TÜnh t¶i tiªu chuÈn giai ®o¹n II lµ: DWTC=2x(DWTCLP+DWtcLC+DWTCGC) =            2x(1,107+0,33275+0,55) =2x1,98975=3,9795 T/m.

DWtt=1,5x3,9795=5,969 T/m

III. C¸c giai ®o¹n tÝnh to¸n:

§Æc ®iÓm cña c«ng nghÖ thi c«ng ®óc hÉng lµ s¬ ®å kÕt cÊu thay ®æi liªn tôc trong qu¸ tr×nh thi c«ng.

C¨n cø tr×nh tù thi c«ng vµ ph¬ng ph¸p thi c«ng ta chia ra lµm c¸c giai ®o¹n thi c«ng sau:

Giai ®o¹n I: Thi c«ng ®óc hÉng ®èi xøng ra hai bªn trô.

- Néi lùc mÆt c¾t ®Ønh trô trong giai ®o¹n thi c«ng  do:

+ Träng lîng c¸c ®èt ®óc

+ Träng lîng xe ®óc: Pxe  = 60 (T)

+ T¶i träng thi c«ng: qTC = 0,02 (T/m2)

Giai ®o¹n II: Giai ®o¹n chÊt t¶i tiÕp theo.

DÇm liªn tôc 3 nhÞp ®óc hÉng theo c«ng nghÖ dì bá c¸c thanh cèt thÐp neo       t¹m tríc khi hîp long nhÞp gi÷a chÞu t¶i theo c¸c s¬ ®å:

S¬ ®å 1: 	Giai ®o¹n hîp long nhÞp biªn vµ hîp long nhÞp gi÷a nhng ®èt  hîp long nhÞp gi÷a cha ®¹t cêng ®é.

S¬ ®å tÝnh to¸n giai ®o¹n nµy lµ dÇm gi¶n ®¬n mót thõa.

T¶i träng t¸c dông trong giai ®o¹n nµy gåm:

- TÜnh t¶i giai ®o¹n 1 DC

- T¶i träng thi c«ng ph©n bè ®Òu CLL = 0.254 (T/m).

- 1/2  T¶i träng xe ®óc CE = 60 (T) ®Æt t¹i vÞ trÝ c¸ch mÆt c¾t cuèi khèi 11 mét kho¶ng lµ 1m.

- Träng lîng nöa ®èt hîp long v× lóc nµy ®èt hîp long cha liªn kÕt ®Ó biÕn kÕt cÊu thµnh hÖ liªn tôc. §èt hîp long ®îc coi nh mét dÇm kª trªn hai c¸nh hÉng.

S¬ ®å 2: Giai ®o¹n dì t¶i-chuyÓn xe ®óc ra khái cÇu.

Sau khi hîp long, cha th¸o dì v¸n khu«n ra khái cÇu, th¸o dì c¸c t¶i träng thi c«ng kh¸c. C¸c t¶i träng nµy vèn ®· n»m ë trªn nhÞp g©y nªn biÕn d¹ng cho dÇm, khi dì t¶i ra khái nhÞp ®µn håi trë l¹i nhng do lóc nµy dÇm ®· lµ liªn tôc, chuyÓn vÞ bÞ khèng chÕ vµ sÏ g©y ra néi lùc trong dÇm. Chóng ta gäi hiÖn tîng nµy lµ hiÖu øng dì t¶i.

Trong giai ®o¹n hîp long nhÞp gi÷a, träng lîng ®èt hîp long do v¸n khu«n treo th× ®o¹n hîp long tham gia chÞu lùc cïng toµn kÕt cÊu nhÞp theo s¬ ®å dÇm liªn tôc tríc tiªn lµ díi t¸c dông cña träng lîng b¶n th©n nã. Träng lîng cña nã cïng víi träng lîng v¸n khu«n truyÒn lªn hai ®Çu mót thõa lóc nµy gi¶i phãng vµ còng g©y nªn hiÖu øng dì t¶i.

Nh vËy víi s¬ ®å 2 lµ dÇm liªn tôc, chÞu t¸c dông cña c¸c t¶i träng:

- Träng lîng xe ®óc (kh«ng cã quang treo vµ v¸n khu«n)- lùc tËp trung t¸c dông t¹i nhÞp gi÷a, c¸ch mÆt c¾t gi÷a nhÞp kho¶ng c¸ch lµ 1m theo híng ngîc víi träng lùc.

-T¶i träng thi c«ng – lùc ph©n bè 0,254 (T/m) t¸c dông trªn suèt chiÒu dµi nhÞp biªn bÊt kú vµ nhÞp gi÷a theo híng ngîc víi híng cña träng lùc.

-T¶i träng do dì v¸n khu«n treo ®èt hîp long- lùc tËp trung b»ng 1/2Gc ®Æt t¹i hai ®Çu mót thõa theo híng ngîc víi híng cña träng lùc.

- TÜnh t¶i ®èt hîp long- t¶i träng ph©n bè b»ng Po t¸c dông trong ph¹m vi chiÒu dµi ®èt theo híng träng lùc.

S¬ ®å 3: Giai ®o¹n khai th¸c.

Trong giai ®o¹n khai th¸c s¬ ®å tÝnh lµ dÇm liªn tôc 3 nhÞp.

T¶i träng t¸c dông:

T¶i träng t¸c dông trong giai ®o¹n nµy lµ tÜnh t¶i  giai ®o¹n II vµ ho¹t t¶i.

- TÜnh t¶i giai ®o¹n II:

- Ho¹t t¶i:

IV. TÝnh to¸n néi lùc

IV.1. TÝnh to¸n néi lùc trong giai ®o¹n ®óc hÉng c©n b»ng:

- Ta tÝnh to¸n cho trêng hîp thi c«ng hÉng nhÊt: ®ã lµ khi tiÕn hµnh hîp long nhÞp biªn, khi ®ã tÊt c¶ träng lîng c¸c ®èt ®óc ®Òu ®îc tÝnh to¸n vµ ®ång thêi lóc nµy xe ®óc ®ang ®øng ë ®èt K11 ®Ó tiÕn hµnh hîp long nhÞp biªn.

- S¬ ®å tÝnh: KÕt cÊu khung T tÜnh ®Þnh.

- Néi lùc mÆt c¾t ®Ønh trô trong giai ®o¹n thi c«ng do:

+ Träng lîng c¸c ®èt ®óc

+ Träng lîng xe ®óc: Pxe  = 60 (T)

+ T¶i träng thi c«ng:    qTC = 0,02 (T/m2)

CLL=0.02x12,7=0,254(T/m)

- Thi c«ng ®èt K0: (DC+ CLL+ Wet concrete+ CS)

- Thi c«ng ®èt K1:

- Thi c«ng ®èt K2:

- Thi c«ng ®èt K3:

- Thi c«ng ®èt K4:

- Thi c«ng ®èt K5:

- Thi c«ng ®èt K6:

- Thi c«ng ®èt K7:

- Thi c«ng ®èt K8:

- Thi c«ng ®èt K9:

- Thi c«ng ®èt K10:

- Thi c«ng ®èt K11:

B¶ng tÝnh m« men t¹i c¸c mÆt c¾t trong giai ®o¹n nµy:

| Element | Load | Part | Moment-y (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | TH1 | i | -1200.00 |
| 4 | TH1 | i | -5557.27 |
| 5 | TH1 | i | -13813.60 |
| 6 | TH1 | i | -25979.50 |
| 7 | TH1 | i | -42107.16 |
| 8 | TH1 | i | -62286.47 |
| 9 | TH1 | i | -80152.70 |
| 10 | TH1 | i | -100429.47 |
| 11 | TH1 | i | -123188.39 |
| 12 | TH1 | i | -148508.49 |
| 13 | TH1 | i | -176475.24 |
| 14 | TH1 | i | -207179.60 |
| 15 | TH1 | i | -258579.29 |
| 18 | TH1 | i | -1200.00 |
| 19 | TH1 | i | -5557.27 |
| 20 | TH1 | i | -13813.60 |
| 21 | TH1 | i | -25979.50 |
| 22 | TH1 | i | -42107.16 |
| 23 | TH1 | i | -62286.47 |
| 24 | TH1 | i | -80152.70 |
| 25 | TH1 | i | -100429.47 |
| 26 | TH1 | i | -123188.39 |
| 27 | TH1 | i | -148508.49 |
| 28 | TH1 | i | -176475.24 |
| 29 | TH1 | i | -207179.60 |
| 30 | TH1 | i | -258579.29 |
| 31 | TH1 | i | -0.00 |

IV.2 TÝnh néi lùc s¬ ®å 1: Giai ®o¹n hîp long nhÞp biªn vµ hîp long nhÞp gi÷a nhng ®èt  hîp long nhÞp gi÷a cha ®¹t cêng ®é.

S¬ ®å tÝnh to¸n giai ®o¹n nµy lµ dÇm gi¶n ®¬n mót thõa.

T¶i träng t¸c dông trong giai ®o¹n nµy gåm:

- TÜnh t¶i giai ®o¹n 1 DC

- T¶i träng thi c«ng ph©n bè ®Òu CLL = 0.254 T/m.

- 1/2 T¶i träng xe ®óc CE = 60T ®Æt t¹i vÞ trÝ c¸ch mÆt c¾t cuèi khèi 11 mét kho¶ng lµ 1m.

- Träng lîng nöa ®èt hîp long v× lóc nµy ®èt hîp long cha liªn kÕt ®Ó biÕn kÕt cÊu thµnh hÖ liªn tôc. §èt hîp long ®îc coi nh mét dÇm kª trªn hai c¸nh hÉng.

BiÓu ®å m« men giai ®o¹n hîp long nhÞp biªn

B¶ng tÝnh m« men vµ lùc c¾t theo s¬ ®å1

(KÕt qu¶ tõ Midas Civil 6.3.0)

| Element | Load | Axial (kN) | Shear-y (kN) | Shear-z (kN) | Moment-y (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH1 | -0.00 | 0.00 | 335.78 | 19591.30 |
| 2 | TH1 | -0.00 | 0.00 | 831.54 | 18423.98 |
| 3 | TH1 | -4.82 | 0.00 | 1818.73 | 13120.54 |
| 4 | TH1 | -28.15 | 0.00 | 2802.84 | 3878.04 |
| 5 | TH1 | -67.14 | 0.00 | 3794.65 | -9314.02 |
| 6 | TH1 | -123.82 | 0.00 | 4803.85 | -26507.85 |
| 7 | TH1 | -200.88 | 0.00 | 5839.02 | -47793.33 |
| 8 | TH1 | -281.69 | 0.00 | 6636.48 | -66515.44 |
| 9 | TH1 | -370.86 | 0.00 | 7455.75 | -87670.58 |
| 10 | TH1 | -476.40 | 0.00 | 8298.97 | -111330.38 |
| 11 | TH1 | -599.89 | 0.00 | 9168.17 | -137573.85 |
| 12 | TH1 | -743.00 | 0.00 | 10064.99 | -166486.49 |
| 13 | TH1 | -907.50 | 0.00 | 10990.69 | -198159.22 |
| 14 | TH1 | -1169.66 | 0.00 | 12438.15 | -251053.66 |
| 15 | TH1 | -0.00 | 0.00 | 12993.82 | -270168.80 |
| 17 | TH1 | 0.00 | 0.00 | 242.88 | -121.44 |
| 18 | TH1 | -6.81 | 0.00 | 2568.70 | -9879.87 |
| 19 | TH1 | -35.68 | 0.00 | 3552.79 | -22122.29 |
| 20 | TH1 | -80.41 | 0.00 | 4544.51 | -38314.26 |
| 21 | TH1 | -143.14 | 0.00 | 5553.57 | -58508.00 |
| 22 | TH1 | -226.66 | 0.00 | 6588.55 | -82793.39 |
| 23 | TH1 | -313.50 | 0.00 | 7385.78 | -103765.43 |
| 24 | TH1 | -408.12 | 0.00 | 8204.80 | -127170.51 |
| 25 | TH1 | -519.38 | 0.00 | 9047.72 | -153080.24 |
| 26 | TH1 | -648.86 | 0.00 | 9916.55 | -181573.65 |
| 27 | TH1 | -798.22 | 0.00 | 10812.93 | -212736.22 |
| 28 | TH1 | -969.22 | 0.00 | 11738.13 | -246658.89 |
| 29 | TH1 | -1239.87 | 0.00 | 13184.84 | -302928.23 |
| 30(P1) | TH1 | 0.00 | 0.00 | 13743.80 | -323168.34 |
| 31 | TH1 | -37137.72 | 0.00 | 0.00 | 52999.54 |
| 47 | TH1 | 0.00 | 0.00 | 242.88 | -121.44 |
| 48 | TH1 | 0.00 | 0.00 | 790.76 | -788.26 |
| 49 | TH1 | 0.00 | 0.00 | 790.76 | -788.26 |

IV.3- TÝnh néi lùc s¬ ®å 2: Giai ®o¹n dì t¶i-chuyÓn xe ®óc ra khái cÇu.

Sau khi hîp long, cha th¸o dì v¸n khu«n ra khái cÇu, th¸o dì c¸c t¶i träng thi c«ng kh¸c. C¸c t¶i träng nµy vèn ®· n»m ë trªn nhÞp g©y nªn biÕn d¹ng cho dÇm, khi dì t¶i ra khái nhÞp ®µn håi trë l¹i nhng do lóc nµy dÇm ®· lµ liªn tôc, chuyÓn vÞ bÞ khèng chÕ vµ sÏ g©y ra néi lùc trong dÇm. Chóng ta gäi hiÖn tîng nµy lµ hiÖu øng dì t¶i.

Trong giai ®o¹n hîp long nhÞp gi÷a, träng lîng ®èt hîp long do v¸n khu«n treo th× ®o¹n hîp long tham gia chÞu lùc cïng toµn kÕt cÊu nhÞp theo s¬ ®å dÇm liªn tôc tríc tiªn lµ díi t¸c dông cña träng lîng b¶n th©n nã. Träng lîng cña nã cïng víi träng lîng v¸n khu«n truyÒn lªn hai ®Çu mót thõa lóc nµy gi¶i phãng vµ còng g©y nªn hiÖu øng dì t¶i.

Nh vËy víi s¬ ®å 2 lµ dÇm liªn tôc, chÞu t¸c dông cña c¸c t¶i träng:

- Träng lîng xe ®óc (kh«ng cã quang treo vµ v¸n khu«n)- lùc tËp trung t¸c dông t¹i nhÞp gi÷a, c¸ch mÆt c¾t gi÷a nhÞp kho¶ng c¸ch lµ 1m theo híng ngîc víi träng lùc.

-T¶i träng thi c«ng – lùc ph©n bè 0,254 T/m t¸c dông trªn suèt chiÒu dµi nhÞp biªn bÊt kú vµ nhÞp gi÷a theo híng ngîc víi híng cña träng lùc.

-T¶i träng do dì v¸n khu«n treo ®èt hîp long- lùc tËp trung b»ng 1/2Gc ®Æt t¹i hai ®Çu mót thõa theo híng ngîc víi híng cña träng lùc.

- TÜnh t¶i ®èt hîp long- t¶i träng ph©n bè b»ng Po t¸c dông trong ph¹m vi chiÒu dµi ®èt theo híng träng lùc.

Sö dông Midas Civil 6.3.0 ®Ó tÝnh néi lùc, s¬ ®å lµ dÇm liªn tôc, c¸c phÇn tö lµ c¸c ®èt kh«ng gi¶i phãng liªn kÕt ë hai ®Çu, trong mçi phÇn tö ®é cøng coi nh kh«ng ®æi vµ lÊy theo ®é cøng cña mÆt c¾t gi÷a ®èt.

HÖ sè t¶i träng ®îc lÊy nh sau:

-Khi kiÓm to¸n theo TTGHC§1: + T¶i träng thi c«ng lÊy b»ng 1,5.

+T¶i träng xe ®óc, v¸n khu«n, ®èt hîp long lÊy b»ng 1,25.

-Khi kiÓm to¸n theo TTGHSD: TÊt c¶ c¸c t¶i träng ®Òu lÊy hÖ sè lµ 1.

S¬ ®å tÝnh nh sau

KÕt qu¶ tÝnh to¸n néi lùc trong giai ®o¹n nµy cho c¸c mÆt c¾t  ®îc tæng hîp trong b¶ng sau:

B¶ng thèng kª m« men vµ lùc c¾t t¹i c¸c mÆt c¾t trong giai ®o¹n 2:

| Element | Load | Axial (kN) | Shear-y (kN) | Shear-z (kN) | Moment-y (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH2 | -0.00 | 0.00 | -1023.25 | 37882.71 |
| 2 | TH2 | -0.00 | 0.00 | -542.49 | 39448.45 |
| 3 | TH2 | -1.10 | 0.00 | 414.70 | 39701.13 |
| 4 | TH2 | -13.75 | 0.00 | 1368.89 | 36134.75 |
| 5 | TH2 | -41.24 | 0.00 | 2330.85 | 28738.81 |
| 6 | TH2 | -85.32 | 0.00 | 3310.31 | 17461.09 |
| 7 | TH2 | -148.48 | 0.00 | 4315.89 | 2211.73 |
| 8 | TH2 | -216.11 | 0.00 | 5091.34 | -11904.53 |
| 9 | TH2 | -292.91 | 0.00 | 5888.65 | -28386.34 |
| 10 | TH2 | -385.19 | 0.00 | 6710.06 | -47305.29 |
| 11 | TH2 | -494.51 | 0.00 | 7557.58 | -68740.43 |
| 12 | TH2 | -622.52 | 0.00 | 8432.90 | -92777.23 |
| 13 | TH2 | -770.98 | 0.00 | 9337.29 | -119506.62 |
| 14 | TH2 | -1011.17 | 0.00 | 10752.81 | -164859.49 |
| 15(Tr¸i trô P1) | TH2 | -0.00 | 0.00 | 11289.79 | -181427.02 |
| 17 | TH2 | -969.07 | 0.00 | 240.38 | 20041.81 |
| 18 | TH2 | -1941.16 | 0.00 | 1132.80 | 37463.89 |
| 19 | TH2 | -1959.06 | 0.00 | 2072.64 | 31082.36 |
| 20 | TH2 | -1991.88 | 0.00 | 3019.70 | 20930.60 |
| 21 | TH2 | -2041.46 | 0.00 | 3983.38 | 6959.71 |
| 22 | TH2 | -2110.35 | 0.00 | 4972.07 | -10915.93 |
| 23 | TH2 | -2183.18 | 0.00 | 5731.74 | -26955.14 |
| 24 | TH2 | -2264.60 | 0.00 | 6514.72 | -45317.46 |
| 25 | TH2 | -2361.60 | 0.00 | 7321.04 | -66072.39 |
| 26 | TH2 | -2475.74 | 0.00 | 8152.74 | -89296.82 |
| 27 | TH2 | -2608.66 | 0.00 | 9011.50 | -115074.13 |
| 28 | TH2 | -2762.07 | 0.00 | 9898.59 | -143493.17 |
| 29 | TH2 | -3008.52 | 0.00 | 11291.42 | -191280.49 |
| 30(Ph¶i trô P1) | TH2 | -1938.15 | 0.00 | 12013.04 | -208932.89 |
| 31 | TH2 | -33702.93 | 0.00 | 1938.15 | -17798.63 |
| 32 | TH2 | -0.00 | 0.00 | 4388.57 | -0.00 |
| 33 | TH2 | -0.00 | 0.00 | 1023.25 | 37882.71 |
| 34 | TH2 | 1.44 | 0.00 | 542.49 | 39448.45 |
| 35 | TH2 | -4.16 | 0.00 | -414.68 | 39701.13 |
| 36 | TH2 | -24.22 | 0.00 | -1368.74 | 36134.75 |
| 37 | TH2 | -60.07 | 0.00 | -2330.44 | 28738.81 |
| 38 | TH2 | -113.85 | 0.00 | -3309.45 | 17461.10 |
| 39 | TH2 | -183.13 | 0.00 | -4314.56 | 2211.73 |
| 40 | TH2 | -253.17 | 0.00 | -5089.63 | -11904.53 |
| 41 | TH2 | -337.90 | 0.00 | -5886.24 | -28386.34 |
| 42 | TH2 | -438.83 | 0.00 | -6706.76 | -47305.29 |
| 43 | TH2 | -557.58 | 0.00 | -7553.19 | -68740.43 |
| 44 | TH2 | -695.83 | 0.00 | -8427.17 | -92777.23 |
| 45 | TH2 | -877.18 | 0.00 | -9327.91 | -119506.62 |
| 46 | TH2 | -0.00 | 0.00 | -10800.25 | -164859.49 |
| 47 | TH2 | -969.07 | 0.00 | 240.38 | 20041.81 |
| 48 | TH2 | -1938.62 | 0.00 | -175.62 | 40083.63 |
| 49 | TH2 | -1949.48 | 0.00 | -1118.43 | 37463.89 |
| 50 | TH2 | -1974.86 | 0.00 | -2057.59 | 31082.36 |
| 51 | TH2 | -2016.20 | 0.00 | -3003.51 | 20930.60 |
| 52 | TH2 | -2075.72 | 0.00 | -3965.63 | 6959.71 |
| 53 | TH2 | -2150.21 | 0.00 | -4954.96 | -10915.93 |
| 54 | TH2 | -2224.85 | 0.00 | -5715.70 | -26955.14 |
| 55 | TH2 | -2314.31 | 0.00 | -6497.23 | -45317.46 |
| 56 | TH2 | -2420.07 | 0.00 | -7301.92 | -66072.39 |
| 57 | TH2 | -2543.71 | 0.00 | -8131.79 | -89296.82 |
| 58 | TH2 | -2686.92 | 0.00 | -8988.47 | -115074.13 |
| 59 | TH2 | -2874.52 | 0.00 | -9866.52 | -143493.17 |
| 60(P2) | TH2 | -1938.15 | 0.00 | -11523.50 | -191280.49 |
| 61 | TH2 | -23302.83 | 0.00 | 1938.15 | -20964.31 |

IV.4- TÝnh néi lùc s¬ ®å 3:

Trong giai ®o¹n khai th¸c s¬ ®å tÝnh lµ dÇm liªn tôc 3 nhÞp.

T¶i träng t¸c dông:

T¶i träng t¸c dông trong giai ®o¹n nµy lµ tÜnh t¶i  giai ®o¹n II vµ ho¹t t¶i.

- TÜnh t¶i giai ®o¹n II:

- Ho¹t t¶i:

+ Xe t¶i thiÕt kÕ.

+ Xe hai trôc thiÕt kÕ.

Xe hai trôc gåm mét cÆp trôc 110.000N c¸ch nhau 1200mm. Cù ly chiÒu ngang cña c¸c b¸nh xe lÊy b»ng 1800mm.

+ T¶I träng lµn:

T¶i träng lµn thiÕt kÕ gåm t¶i träng 9,3kN/m ph©n bè ®Òu theo chiÒu däc. Theo chiÒu ngang cÇu ®îc gi¶ thiÕt lµ ph©n bè ®Òu  trªn chiÒu réng 3000mm. øng lùc cña t¶i träng lµn thiÕt kÕ kh«ng xÐt lùc xung kÝch.

+ T¶i träng ngêi: T¶i träng r¶i ®Òu qngêi=3kN/m2, xÕp trªn suèt chiÒu dµi cÇu, trªn mÆt c¾t ngang xÕp trªn chiÒu réng lÒ ngêi ®i.

+Lùc xung kÝch:

HÖ sè ¸p dông cho t¶i träng t¸c dông tÜnh ®îc lÊy b»ng: (1 + IM/100)

Lùc xung kÝch kh«ng ®îc ¸p dông cho t¶i träng bé hµnh hoÆc t¶i träng lµn thiÕt kÕ.

B¶ng 3.6.2.1-1- Lùc xung kÝch IM

| CÊu kiÖn | IM |
| --- | --- |
| Mèi nèi b¶n mÆt cÇu TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n | 75% |
| TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn kh¸c - Tr¹ng th¸i giíi h¹n mái vµ gißn - TÊt c¶ c¸c tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c | 15% 25% |

Tæ hîp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cêng ®é 1

Tæ hîp Moment theo tr¹ng th¸i giíi h¹n C§ I (theo 3.4.1.1)

MU =  (P.MDC1 + P.MDC2 +P.MDW +1.75 MLL+IM +1.75MPL)

Tæ hîp Lùc c¾t theo tr¹ng th¸i giíi h¹n Cêng ®é I (theo 3.4.1.1)

VU =  (P.VDC1 + P.VDC2 +P.VDW +1.75VLL+IM +1.75VPL)

Trong ®ã :

MU: M« men tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cêng ®é I cña dÇm gi÷a

VU: Lùc c¾t tÝnh to¸n theo tr¹ng th¸i giíi h¹n cêng ®é I cña dÇm gi÷a

P: HÖ sè x¸c ®Þnh theo theo b¶ng 3.4.1-2 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05.

§èi víi DC1 vµ DC2	: P max = 1.25 x P min = 0.9

§èi víi DW		: P max = 1.5 x P min = 0.65

: HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh dÎo, tÝnh d, vµ sù quan träng trong khai th¸c x¸c ®Þnh theo §iÒu 1.3.2 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05, tÝnh theo c«ng thøc sau:

 = i D R  0.95

Trong ®ã:

+ HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh dÎo D = 0.95 (theo §iÒu 1.3.3)

+ HÖ sè liªn quan ®Õn tÝnh d R = 0.95(theo §iÒu 1.3.4)

+ HÖ sè liªn quan ®Õn tÇm quan träng trong khai th¸c i = 1.05 (theo §iÒu 1.3.5 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05).

   = 0.95

IM	=   HÖ sè xung kÝch, IM = 0.25LL (Theo §iÒu 3.4.1-1 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05).

Tæ hîp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông

MU = MDC1 + MDC2 + MDW + MLL+IM + MDN

VU = VDC1 + VDC2 + VDW +VLL+IM + VDN

Nh vËy khi kiÓm to¸n theo TTGHC§1 vµ TTGHSD ta lÊy lùc xung kÝch lµ 1,25.

Sè lµn xÕp t¶i lµ 2 nªn tra b¶ng ta cã hÖ sè lµn lµ 1.

* M« men c¸c mÆt c¾t (trõ mÆt c¾t gèi) lÊy víi hiÖu øng cña DC+DW+hiÖu øng lín nhÊt trong c¸c hiÖu øng sau:

- Xe 2 trôc thiÕt kÕt tæ hîp víi hiÖu øng cña t¶i träng lµn thiÕt kÕ.

- HiÖu øng cña 1 xe t¶i thiÕt kÕ cã cù ly trôc b¸nh sau thay ®æi tõ 4,3m ®Õn 9m tæ hîp víi hiÖu øng cu¶ t¶i träng lµn thiÕt kÕ.

Ta lÊy hiÖu øng bÊt lîi nhÊt.

* M« men t¹i gèi ®îc lÊy víi hiÖu øng cña DC+DW+ hiÖu øng lín nhÊt trong sè c¸c hiÖu øng sau:

- Xe hai trôc thiÕt kÕ tæ hîp víi hiÖu øng t¶i träng lµn thiÕt kÕ.

- HiÖu øng cña mét xe t¶i thiÕt kÕ cã cù ly trôc b¸nh sau thay ®æi tõ 4,3m ®Õn 9m tæ hîp víi hiÖu øng cña t¶i träng lµn thiÕt kÕ.

- LÊy 90% hiÖu øng cña 2 xe t¶i thiÕt kÕ cã kho¶ng c¸ch trôc b¸nh sau xe nµy c¸ch b¸nh tríc xe kia 15m tæ hîp víi 90% hiÖu øng cña t¶i träng lµn thiÕt kÕ, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c trôc 145kN mçi xe t¶i lÊy b»ng 4,3m.

Ta lÊy hiÖu øng bÊt lîi nhÊt.

TÝnh néi lùc t¹i c¸c mÆt c¾t khi chÞu tÜnh t¶i phÇn 2:

*Sö dông Midas Civil 6.3.0 ®Ó tÝnh néi lùc t¹i c¸c mÆt c¾t  khi chÞu t¸c dông cña tÜnh t¶i phÇn II, kÕt qu¶ ®îc ghi trong b¶ng sau:

B¶ng tæng hîp m« men t¹i c¸c mÆt c¾t khi chÞu tÜnh t¶i phÇn 2

| Element | Load | Part | Moment-y (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH2 | i | -0.00 |
| 2 | TH2 | i | 37681.92 |
| 3 | TH2 | i | 38542.26 |
| 4 | TH2 | i | 36876.59 |
| 5 | TH2 | i | 30715.14 |
| 6 | TH2 | i | 20047.41 |
| 7 | TH2 | i | 4821.19 |
| 8 | TH2 | i | -15053.40 |
| 9 | TH2 | i | -33082.69 |
| 10 | TH2 | i | -53858.16 |
| 11 | TH2 | i | -77451.45 |
| 12 | TH2 | i | -103941.57 |
| 13 | TH2 | i | -133414.00 |
| 14 | TH2 | i | -165959.69 |
| 15( Tr¸i trô P1) | TH2 | i | -220750.73 |
| 18 | TH2 | i | 55718.56 |
| 19 | TH2 | i | 52491.42 |
| 20 | TH2 | i | 44768.48 |
| 21 | TH2 | i | 32539.27 |
| 22 | TH2 | i | 15751.57 |
| 23 | TH2 | i | -5684.51 |
| 24 | TH2 | i | -24884.90 |
| 25 | TH2 | i | -46831.49 |
| 26 | TH2 | i | -71595.89 |
| 27 | TH2 | i | -99257.13 |
| 28 | TH2 | i | -129900.67 |
| 29 | TH2 | i | -163617.47 |
| 30( Ph¶i trô P1) | TH2 | i | -220165.18 |
| 31 | TH2 | i | 0.00 |
| 32 | TH2 | i | 37681.92 |
| 33 | TH2 | i | 38542.26 |
| 34 | TH2 | i | 36876.59 |
| 35 | TH2 | i | 30715.14 |
| 36 | TH2 | i | 20047.41 |
| 37 | TH2 | i | 4821.19 |
| 38 | TH2 | i | -15053.40 |
| 39 | TH2 | i | -33082.69 |
| 40 | TH2 | i | -53858.16 |
| 41 | TH2 | i | -77451.45 |
| 42 | TH2 | i | -103941.57 |
| 43 | TH2 | i | -133414.00 |
| 44 | TH2 | i | -165959.69 |
| 45 | TH2 | i | -220750.73 |
| 46(Tr¸i trô P2) | TH2 | i | -240654.64 |
| 48 | TH2 | i | 52491.42 |
| 49 | TH2 | i | 44768.48 |
| 50 | TH2 | i | 32539.27 |
| 51 | TH2 | i | 15751.57 |
| 52 | TH2 | i | -5684.50 |
| 53 | TH2 | i | -24884.90 |
| 54 | TH2 | i | -46831.49 |
| 55 | TH2 | i | -71595.89 |
| 56 | TH2 | i | -99257.13 |
| 57 | TH2 | i | -129900.67 |
| 58 | TH2 | i | -163617.47 |
| 59 | TH2 | i | -220165.17 |
| 60( ph¶iTrô P2) | TH2 | i | -240654.64 |
| 61 | TH2 | i | 0.00 |
| 62 | TH2 | i | 55718.56 |

B¶ng tæng hîp lùc c¾t  t¹i c¸c mÆt c¾t khi chÞu tÜnh t¶i phÇn 2

| Element | Load | Part | Shear-z (kN) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH2 | i | -4670.29 |
| 2 | TH2 | i | -712.84 |
| 3 | TH2 | i | -147.49 |
| 4 | TH2 | i | 978.83 |
| 5 | TH2 | i | 2101.98 |
| 6 | TH2 | i | 3232.68 |
| 7 | TH2 | i | 4380.54 |
| 8 | TH2 | i | 5554.34 |
| 9 | TH2 | i | 6455.72 |
| 10 | TH2 | i | 7378.45 |
| 11 | TH2 | i | 8324.86 |
| 12 | TH2 | i | 9296.89 |
| 13 | TH2 | i | 10296.13 |
| 14 | TH2 | i | 11321.32 |
| 15(Tr¸i trô P1) | TH2 | i | 12992.78 |
| 18 | TH2 | i | 242.88 |
| 19 | TH2 | i | 1369.18 |
| 20 | TH2 | i | 2492.29 |
| 21 | TH2 | i | 3622.92 |
| 22 | TH2 | i | 4770.68 |
| 23 | TH2 | i | 5944.36 |
| 24 | TH2 | i | 6845.61 |
| 25 | TH2 | i | 7768.18 |
| 26 | TH2 | i | 8714.39 |
| 27 | TH2 | i | 9686.20 |
| 28 | TH2 | i | 10685.17 |
| 29 | TH2 | i | 11709.98 |
| 30( Ph¶i trô P1) | TH2 | i | 13383.15 |
| 31 | TH2 | i | -0.00 |
| 32 | TH2 | i | 712.84 |
| 33 | TH2 | i | 147.49 |
| 34 | TH2 | i | -978.88 |
| 35 | TH2 | i | -2102.21 |
| 36 | TH2 | i | -3233.25 |
| 37 | TH2 | i | -4381.67 |
| 38 | TH2 | i | -5556.05 |
| 39 | TH2 | i | -6457.89 |
| 40 | TH2 | i | -7381.47 |
| 41 | TH2 | i | -8328.94 |
| 42 | TH2 | i | -9302.29 |
| 43 | TH2 | i | -10303.13 |
| 44 | TH2 | i | -11332.71 |
| 45 | TH2 | i | -12935.71 |
| 46 | TH2 | i | -13545.77 |
| 48 | TH2 | i | -1369.24 |
| 49 | TH2 | i | -2492.56 |
| 50 | TH2 | i | -3623.56 |
| 51 | TH2 | i | -4771.91 |
| 52 | TH2 | i | -5946.19 |
| 53 | TH2 | i | -6847.91 |
| 54 | TH2 | i | -7771.36 |
| 55 | TH2 | i | -8718.67 |
| 56 | TH2 | i | -9691.83 |
| 57 | TH2 | i | -10692.44 |
| 58 | TH2 | i | -11721.75 |
| 59 | TH2 | i | -13324.37 |
| 60 (Trô P2) | TH2 | i | -13936.14 |
| 61 | TH2 | i | 0.00 |
| 62 | TH2 | i | -242.88 |

TÝnh néi lùc t¹i c¸c mÆt c¾t khi chÞu ho¹t t¶i:

Ta xÕp t¶i: xe t¶i thiÕt kÕ, xe hai trôc hoÆc ba trôc thiÕt kÕ, t¶i träng lµn, ngêi lªn mÆt cÇu sao cho cÇu chÞu t¶i bÊt lîi nhÊt ®Ó cã néi lùc tiªu chuÈn, néi lùc tÝnh to¸n ®îc tÝnh b»ng c¸ch nh©n víi hÖ sè t¶i träng, hÖ sè lµn, hÖ sè xung kÝch, t¬ng øng víi tõng lo¹i t¶i träng céng t¸c dông.

Lùc c¾t do ho¹t t¶i g©y ra

BiÓu ®å m« men do ho¹t t¶i t¸c dông

Ta cã b¶ng tæng hîp m« men vµ lùc c¾t nh sau:

| Element | Load | Part | Shear-z (kN) | Moment-y (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HL-93(max) | i | 369.62 | 0.00 |
| 2 | HL-93(max) | i | 453.22 | 12228.79 |
| 3 | HL-93(max) | i | 501.79 | 13144.25 |
| 4 | HL-93(max) | i | 601.59 | 14475.25 |
| 5 | HL-93(max) | i | 703.32 | 15099.36 |
| 6 | HL-93(max) | i | 806.01 | 15075.43 |
| 7 | HL-93(max) | i | 908.92 | 14462.70 |
| 8 | HL-93(max) | i | 1011.67 | 13330.20 |
| 9 | HL-93(max) | i | 1088.44 | 12135.73 |
| 10 | HL-93(max) | i | 1165.10 | 10655.85 |
| 11 | HL-93(max) | i | 1241.64 | 9044.14 |
| 12 | HL-93(max) | i | 1318.16 | 7490.92 |
| 13 | HL-93(max) | i | 1394.77 | 5977.12 |
| 14 | HL-93(max) | i | 1471.24 | 5438.37 |
| 15(Tr¸i trô P1) | HL-93(max) | i | 1596.13 | 5477.66 |
| 18 | HL-93(max) | i | 623.46 | 14428.22 |
| 19 | HL-93(max) | i | 750.00 | 14086.28 |
| 20 | HL-93(max) | i | 842.29 | 13284.78 |
| 21 | HL-93(max) | i | 937.03 | 12034.91 |
| 22 | HL-93(max) | i | 1033.09 | 10438.45 |
| 23 | HL-93(max) | i | 1129.70 | 9136.22 |
| 24 | HL-93(max) | i | 1202.13 | 8175.54 |
| 25 | HL-93(max) | i | 1274.48 | 7216.21 |
| 26 | HL-93(max) | i | 1346.66 | 6260.12 |
| 27 | HL-93(max) | i | 1418.66 | 5312.29 |
| 28 | HL-93(max) | i | 1490.53 | 4382.14 |
| 29 | HL-93(max) | i | 1561.95 | 4661.92 |
| 30( Ph¶i trô P1) | HL-93(max) | i | 1679.16 | 5313.37 |
| 31 | HL-93(max) | i | 0.00 | 0.00 |
| 32 | HL-93(max) | i | 785.37 | 12228.79 |
| 33 | HL-93(max) | i | 727.61 | 13144.25 |
| 34 | HL-93(max) | i | 619.99 | 14475.25 |
| 35 | HL-93(max) | i | 523.01 | 15099.36 |
| 36 | HL-93(max) | i | 436.41 | 15075.43 |
| 37 | HL-93(max) | i | 359.57 | 14462.71 |
| 38 | HL-93(max) | i | 291.67 | 13330.20 |
| 39 | HL-93(max) | i | 246.00 | 12135.73 |
| 40 | HL-93(max) | i | 204.44 | 10655.85 |
| 41 | HL-93(max) | i | 166.60 | 9044.14 |
| 42 | HL-93(max) | i | 132.15 | 7490.92 |
| 43 | HL-93(max) | i | 100.82 | 5977.12 |
| 44 | HL-93(max) | i | 96.14 | 5438.37 |
| 45 | HL-93(max) | i | 92.95 | 5477.66 |
| 46 | HL-93(max) | i | 93.15 | 5588.76 |
| 48 | HL-93(max) | i | 538.25 | 14086.28 |
| 49 | HL-93(max) | i | 464.03 | 13284.78 |
| 50 | HL-93(max) | i | 396.79 | 12034.91 |
| 51 | HL-93(max) | i | 336.63 | 10438.45 |
| 52 | HL-93(max) | i | 283.31 | 9136.22 |
| 53 | HL-93(max) | i | 247.49 | 8175.54 |
| 54 | HL-93(max) | i | 218.46 | 7216.21 |
| 55 | HL-93(max) | i | 210.77 | 6260.12 |
| 56 | HL-93(max) | i | 204.62 | 5312.29 |
| 57 | HL-93(max) | i | 199.92 | 4382.14 |
| 58 | HL-93(max) | i | 196.60 | 4661.92 |
| 59 | HL-93(max) | i | 194.06 | 5313.37 |
| 60 (Trô P2) | HL-93(max) | i | 194.75 | 5588.76 |
| 61 | HL-93(max) | i | 0.00 | 0.00 |
| 62 | HL-93(max) | i | 623.46 | 14428.22 |

Néi lùc tÝnh to¸n trong giai ®o¹n sö dông lµ tæng cña ba s¬ ®å lµm viÖc.

BiÓu ®å m« men giai ®o¹n khai th¸c

BiÓu ®å lùc c¾t giai ®o¹n khai th¸c

B¶ng tæng hîp kÕt qu¶

| Element | Load | Part | Shear-z (kN) | Moment-y (kN.m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TH1(all) | i | -7790.09 | -0.00 |
| 2 | TH1(all) | i | -2308.54 | 66956.34 |
| 3 | TH1(all) | i | -1544.88 | 69728.61 |
| 4 | TH1(all) | i | 2284.96 | 70401.33 |
| 5 | TH1(all) | i | 3775.31 | 64528.95 |
| 6 | TH1(all) | i | 5277.60 | 52202.88 |
| 7 | TH1(all) | i | 6800.95 | 33469.42 |
| 8 | TH1(all) | i | 8354.17 | -43176.43 |
| 9 | TH1(all) | i | 9542.65 | -66157.99 |
| 10 | TH1(all) | i | 10755.15 | -92303.63 |
| 11 | TH1(all) | i | 11994.12 | -121989.45 |
| 12 | TH1(all) | i | 13261.85 | -155694.93 |
| 13 | TH1(all) | i | 14560.19 | -193465.04 |
| 14 | TH1(all) | i | 15887.12 | -235414.61 |
| 15(Tr¸i trô P1) | TH1(all) | i | 18048.96 | -306502.32 |
| 18 | TH1(all) | i | 1455.41 | 91765.69 |
| 19 | TH1(all) | i | 2999.28 | 87409.08 |
| 20 | TH1(all) | i | 4476.17 | 76940.19 |
| 21 | TH1(all) | i | 5967.08 | 60367.08 |
| 22 | TH1(all) | i | 7480.52 | 37842.89 |
| 23 | TH1(all) | i | 9024.71 | -21569.57 |
| 24 | TH1(all) | i | 10206.58 | -46148.88 |
| 25 | TH1(all) | i | 11412.34 | -74386.25 |
| 26 | TH1(all) | i | 12644.28 | -106358.15 |
| 27 | TH1(all) | i | 13904.50 | -142160.53 |
| 28 | TH1(all) | i | 15194.74 | -182605.57 |
| 29 | TH1(all) | i | 16512.73 | -228185.27 |
| 30( Ph¶i trô P1) | TH1(all) | i | 18663.45 | -304711.32 |
| 31 | TH1(all) | i | 0.00 | 0.00 |
| 32 | TH1(all) | i | 2308.54 | 66956.34 |
| 33 | TH1(all) | i | 1544.88 | 69728.62 |
| 34 | TH1(all) | i | -2285.07 | 70401.33 |
| 35 | TH1(all) | i | -3775.71 | 64528.94 |
| 36 | TH1(all) | i | -5278.52 | 52202.88 |
| 37 | TH1(all) | i | -6802.71 | 33469.42 |
| 38 | TH1(all) | i | -8356.75 | -43176.44 |
| 39 | TH1(all) | i | -9545.86 | -66158.00 |
| 40 | TH1(all) | i | -10759.55 | -92303.63 |
| 41 | TH1(all) | i | -12000.01 | -121989.44 |
| 42 | TH1(all) | i | -13269.56 | -155694.93 |
| 43 | TH1(all) | i | -14570.09 | -193465.04 |
| 44 | TH1(all) | i | -15903.09 | -235414.62 |
| 45 | TH1(all) | i | -17969.68 | -306502.33 |
| 46 | TH1(all) | i | -18760.81 | -332458.51 |
| 48 | TH1(all) | i | -2999.43 | 87409.08 |
| 49 | TH1(all) | i | -4476.65 | 76940.20 |
| 50 | TH1(all) | i | -5968.13 | 60367.08 |
| 51 | TH1(all) | i | -7482.46 | 37842.88 |
| 52 | TH1(all) | i | -9027.49 | -21569.57 |
| 53 | TH1(all) | i | -10210.01 | -46148.88 |
| 54 | TH1(all) | i | -11417.02 | -74386.24 |
| 55 | TH1(all) | i | -12650.49 | -106358.14 |
| 56 | TH1(all) | i | -13912.59 | -142160.53 |
| 57 | TH1(all) | i | -15205.08 | -182605.57 |
| 58 | TH1(all) | i | -16529.33 | -228185.26 |
| 59 | TH1(all) | i | -18581.48 | -304711.30 |
| 60 (Trô P2) | TH1(all) | i | -19370.30 | -332458.51 |
| 61 | TH1(all) | i | 0.00 | 0.00 |
| 62 | TH1(all) | i | -1455.42 | 91765.69 |

V. TÝnh to¸n vµ bè trÝ cèt thÐp

V.1 Cèt thÐp thí trªn trong giai ®o¹n thi c«ng:

- C¸p cêng ®é cao lo¹i bã xo¾n 7 sîi  cã c¸c chØ tiªu sau:

+ §êng kÝnh danh ®Þnh: 			d = 15.2		(mm).

+ DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang: 		         A = 138.7		(mm2)

+ Träng lîng danh ®Þnh: 			q = 0.755 	(N/m)

+ Cêng ®é chÞu kÐo quy ®Þnh cña c¸p DUL: fpu = 1860 (Mpa)

a) X¸c ®Þnh vÞ trÝ TTH cña mÆt c¾t

Mtt= MC=AS'.fy.(dp-ds')+AS.fy.(dS-dP)+0,85fc'b.β1hfdp - hf2	- Gi¶ thiÕt TTH ®i qua mÐp díi b¶n c¸nh khi ®ã ta cã: a = hf

- LÊy tæng m«men víi trong t©m cèt thÐp D¦L ta cã :

- NÕu MTTmax < MC => Th× TTH ®i qua b¶n c¸nh khi ®ã ta tÝnh to¸n theo c¸c c«ng thøc cña mc ch÷ nhËt.

- NÕu MTTmax > MC => Th× TTH ®i qua sên dÇm khi ®ã ta tÝnh to¸n theo c¸c c«ng thøc cña mc ch÷  T.

- Sau khi x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ TTH th× ta gi¶i hÖ ph¬ng tr×nh bËc 2 ®Ó t×m ®îc chiÒu cao vïng chÞu nÐn t¬ng ®¬ng a.

- X¸c ®Þnh chiÒu cao vïng chÞu nÐn c theo c«ng thøc: c = a/β1

b) TtÝnh diÖn tÝch cèt thÐp D¦L cÇn thiÕt

- Trêng hîp TTH ®i qua sên dÇm

- Trêng hîp TTH ®i c¸nh dÇm

Aps: DiÖn tÝch mÆt c¾t cèt thÐp dù øng lùc.

1 : HÖ sè quy ®æi h×nh khèi øng suÊt quy ®Þnh ë ®iÒu 7.7.2.2

1=0.75

f’c : Cêng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng ë tuæi 28 ngµy.

f’c=40 Mpa

b : ChiÒu réng cña b¶n c¸nh chÞu nÐn, b=12700mm.

c : Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn ngoµi cïng

c =1066.7 mm

bw: ChiÒu réng cña b¶n bông, bw = 800 mm.

hf: ChiÒu dµy b¶n c¸nh chÞu nÐn, hf =507 mm.

fps: øng suÊt trung b×nh trong cèt thÐp dù øng lùc ë søc kh¸ng uèn danh ®Þnh.

Trong ®ã:

k=2(1.04−fpyfpu)

fpy: Giíi h¹n ch¶y cña cèt thÐp dù øng lùc  (Mpa).

fpy = 1670 Mpa.

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m cèt thÐp dù øng lùc (mm).

dp=4550 mm.

fpu: Cêng ®é chÞu kÐo quy ®Þnh cña thÐp dù øng lùc  (Mpa),

fpu = 1860 Mpa

Mn: Gi¸ trÞ m«men t¹i ®Ønh trô trong c¶ giai ®o¹n thi c«ng vµ khai th¸c.

Mn=31686.4+11101.56=42787.96 (T.m)

Thay c¸c sè liÖu ë trªn vµo c¸c c«ng thøc ta ®îc diÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc cÇn thiÕt lµ:

Aps =35952 mm2.

Sè bã cèt thÐp 12 tao lµ:

n=Aps140×12=21.4 ( Bã ) Chän 26 bã

DiÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc lµ:

Aps = 43680 mm2

V.2 Bè trÝ cèt thÐp dù øng lùc t¹i mÆt c¾t gi÷a nhip chÝnh trong giai ®o¹n khai th¸c.

Theo Tiªu chuÈn 22TCN 272- 05 quy ®Þnh cho c¸c cÊu kiÖn cã cèt thÐp dù øng lùc kh«ng dÝnh b¸m, ta ®æi mÆt c¾t hép vÒ mÆt c¾t T.

DiÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc ®îc tÝnh nh sau:

Aps=Mn−0.85β1f'chf(b−bw)a2−hf2fpsdp−a2

Trong ®ã:

Aps: DiÖn tÝch mÆt c¾t cèt thÐp dù øng lùc .

1:  HÖ sè quy ®æi h×nh khèi øng suÊt quy ®Þnh ë ®iÒu 7.7.2.2

1=0.75

f’c: Cêng ®é nÐn quy ®Þnh cña bª t«ng ë tuæi 28 ngµy.

f’c=40 Mpa

b: ChiÒu réng cña b¶n c¸nh chÞu nÐn, b=13000 mm.

c:  Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn ngoµi cïng

c =235 mm

bw: ChiÒu réng cña b¶n bông, bw = 600 mm.

hf: ChiÒu dµy b¶n c¸nh chÞu nÐn, hf =300 mm.

fps: øng suÊt trung b×nh trong cèt thÐp dù øng lùc ë søc kh¸ng uèn     danh ®Þnh.

fps=fpu(1−kcdp)

Trong ®ã:

k=2(1.04−fpyfpu)

fpy: Giíi h¹n ch¶y cña cèt thÐp dù øng lùc  (Mpa).

fpy = 1670 Mpa

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m cèt thÐp dù øng lùc (mm).

dp = 1875 mm

fpu: Cêng ®é chÞu kÐo quy ®Þnh cña thÐp dù øng lùc  (Mpa)

fpu = 1860 Mpa

Mn: Gi¸ trÞ m«men t¹i gi÷a nhÞp trong khai th¸c

Mn=2938.45 (T.m)

Thay c¸c sè liÖu ë trªn vµo c¸c c«ng thøc ta ®îc diÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc cÇn thiÕt lµ:

Aps = 9492.7 mm2

Sè bã cèt thÐp 12 tao lµ:

n=Aps140×12= 10.7 ( Bã )  Chän 12 bã

DiÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc lµ:

Aps = 20160 mm2

- Hµm lîng thÐp D¦L vµ thÐp thêng ph¶i ®îc giíi h¹n sao cho:

V. 3.Bè trÝ cèt thÐp:

Tõ sè lîng c¸c bã cèt thÐp DUL bè trÝ trªn mÆt c¾t dÇm ë tõng giai ®o¹n, tæ hîp l¹i ta ®îc sè lîng c¸c bã c¸p trªn tõng mÆt c¾t trong thùc tÕ.

ViÖc lùa chän bè trÝ cè thÐp DUL ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c sau:

+ §¶m b¶o an toµn cho kÕt cÊu c¶ trong qu¸ tr×nh khai th¸c lÉn thi c«ng.

+ Mçi mÆt c¾t ph¶i cã Ýt nhÊt 1 bã c¸p ®îc neo vµo mçi bªn sên dÇm.

+ ViÖc bè trÝ cèt thÐp dùa trªn nguyªn t¾c ®èi xøng r¸nh g©y xo¾n dÇm.

+ ThuËn tiÖn cho qu¸ tr×nh thi c«ng.

+ Sè bã cèt thÐp phôc vô thi c«ng ph¶i dì bá lµ Ýt nhÊt.

Dùa vµo sè lîng bã c¸p trªn mçi mÆt c¾t, quyÕt ®Þnh sè bã c¸p neo vµo mçi bªn sên cña tõng ®èt.

Nh vËy ta bè trÝ nh sau:

+ 26 bã c¸p dù øng lùc (12T15.2) chÞu m«men ©m trªn ®Ønh trô P1&P2.

+ 10 bã c¸p dù øng lùc (12T15.2) chÞu momen d¬ng phÇn nhÞp biªn

+ 12 bã cèt thÐp dù øng lùc (12T15.2) cho phÇn nhÞp gi÷a chÞu m«men d¬ng.

Bè trÝ c¸p dù øng lùc chi tiÕt xem trong b¶n vÏ kÜ thuËt.

V.4 TÝnh duyÖt mÆt c¾t s¸t gèi vµ mÆt c¾t gi÷a nhÞp theo søc kh¸ng uèn

V.4.1 TÝnh duyÖt víi mÆt c¾t s¸t gèi:

Søc kh¸ng uèn tÝnh to¸n:

Mr =  Mn

Trong ®ã:

Mn : Søc kh¸ng danh ®Þnh ( N.mm )

 : HÖ sè søc kh¸ng,  = 1.

Víi mÆt c¾t h×nh T chÞu uèn quanh mét trôc, søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña mÆt c¾t cã thÓ x¸c ®Þnh nh sau:

Mn=Apsfpsdp−a2+0.85f'c(b−bw)β1hfa2−hf2

Trong ®ã:

Aps: DiÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc, mm2.

Fps: øng suÊt trung b×nh trong cèt thÐp dù øng lùc ë søc kh¸ng uèn danh ®Þnh, Mpa.

Dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m cèt thÐp dù øng    lùc, mm.

a:  ChiÒu dµy cña khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng, mm.

a= c

TÝnh theo ®iÒu 5.7.3.1.1:

fpS=fpu1−kcdp                                  (5.7.3.1.1-1)

Víi:

k=21,04−fpyfpu=21,04−16701860=0,2843        (5.7.3.1.1-2)

c: Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn, mm.

§èi víi mÆt c¾t ch÷ T:

c=ApSfpS−0,85β1f'cb−bwhf0,85β1f'cbw+kApSfpudp              (5.7.3.1.1-3)

§èi víi mÆt c¾t ch÷ nhËt:

(5.7.3.1.1-4)

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc, mm.

b: ChiÒu réng c¸nh chÞu nÐn, mm.

bw: ChiÒu réng b¶n bông, mm.

1: HÖ sè quy ®æi khèi øng suÊt, 1 = 0.75. (§iÒu 5.7.2.2)

hf: ChiÒu dÇy c¸nh chÞu nÐn cña cÊu kiÖn, lµ chiÒu dÇy quy ®æi tõ c¸nh trªn cña dÇm T, mm.

a: ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng, a = c.1, mm.

Trêng hîp trôc trung hoµ ®i b¶n mÆt cÇu (chiÒu dµy c¸nh chÞu nÐn hf > c)

Khi ®ã cã thÓ coi lµ mÆt c¾t h×nh ch÷ nhËt. Theo §iÒu 5.7.3.2.3 khi chiÒu dµy c¸nh chÞu nÐn hf > c x¸c ®Þnh theo ph¬ng tr×nh trªn th× søc kh¸ng uèn danh ®Þnh Mn cã thÓ x¸c ®Þnh theo c¸c ph¬ng tr×nh trªn (5.7.3.1.1-1 ®Õn 5.7.3.2.2-1) trong ®ã bW ph¶i thay b»ng b.

Trong b¶ng tÝnh díi trêng hîp trôc trung hoµ ®i qua sên  nÕu c < hf th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh cho trêng hîp trôc trung hoµ ®i qua sên.

Thay sè ta thÊy   Aps.fps>0.851f’c(b-bw)hf  nªn trôc trung hoµ ®i qua sên dÇm, khi ®ã thay c¸c gi¸ trÞ vµo ph¬ng tr×nh trªn ta ®îc:

Mn = 50263.6 (T.m)

Do t¹i mÆt c¾t nµy ta xÐt tæ hîp:    DC+DW+LL+PL+Pretress   nªn m«men cña tæ hîp nµy lµ:

Nh vËy, ta cã:            Mmax =21006.23 (T.m)

Mn = 50263.6 (T.m) > MMax =21006.23 (T.m)        §¹t yªu cÇu

V.4.2 TÝnh duyÖt mÆt c¾t gi÷a nhÞp chÝnh

Søc kh¸ng uèn tÝnh to¸n:

Mr =  Mn

Trong ®ã:

Mn – Søc kh¸ng danh ®Þnh ( N.mm )

 - HÖ sè søc kh¸ng,  = 1.

Víi mÆt c¾t h×nh T chÞu uèn quanh mét trôc, søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña mÆt c¾t cã thÓ x¸c ®Þnh nh sau:

Mn=Apsfpsdp−a2+0.85f'c(b−bw)β1hfa2−hf2

Trong ®ã:

Aps: DiÖn tÝch cèt thÐp dù øng lùc, mm2.

Fps: øng suÊt trung b×nh trong cèt thÐp dù øng lùc ë søc kh¸ng uèn danh ®Þnh, Mpa.

Dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí nÐn ngoµi cïng ®Õn träng t©m cèt thÐp dù øng    lùc, mm.

a: ChiÒu dµy cña khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng, mm.

a= c

TÝnh theo ®iÒu 5.7.3.1.1:

fpS=fpu1−kcdp                                  (5.7.3.1.1-1)

Víi:

k=21,04−fpyfpu=21,04−16701860=0,2843        (5.7.3.1.1-2)

c: Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn, mm.

§èi víi mÆt c¾t ch÷ T:

(5.7.3.1.1-3)

§èi víi mÆt c¾t ch÷ nhËt:

(5.7.3.1.1-4)

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc, mm.

b:  ChiÒu réng c¸nh chÞu nÐn, mm.

bw: ChiÒu réng b¶n bông, mm.

1: HÖ sè quy ®æi khèi øng suÊt, 1 = 0.75. (§iÒu 5.7.2.2)

hf: ChiÒu dÇy c¸nh chÞu nÐn cña cÊu kiÖn, lµ chiÒu dÇy quy ®æi tõ c¸nh trªn cña dÇm T, mm.

a: ChiÒu dÇy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng, a = c.1 , mm.

Trêng hîp trôc trung hoµ ®i b¶n mÆt cÇu (chiÒu dµy c¸nh chÞu nÐn hf > c)

Khi ®ã cã thÓ coi lµ mÆt c¾t h×nh ch÷ nhËt. Theo §iÒu 5.7.3.2.3 khi chiÒu dµy c¸nh chÞu nÐn hf > c x¸c ®Þnh theo ph¬ng tr×nh trªn th× søc kh¸ng uèn danh ®Þnh Mn cã thÓ x¸c ®Þnh theo c¸c ph¬ng tr×nh trªn (5.7.3.1.1-1 ®Õn 5.7.3.2.2-1) trong ®ã bW ph¶i thay b»ng b.

Trong b¶ng tÝnh díi trêng hîp trôc trung hoµ ®i qua sên  nÕu c < hf th× ¸p dông c«ng thøc tÝnh cho trêng hîp trôc trung hoµ ®i qua sên.

Thay sè ta thÊy   Aps.fps<0.851f’c(b-bw)hf  nªn trôc trung hoµ ®i qua b¶n mÆt cÇu, khi ®ã:

Coi bw=b, thay sè ta cã   c=1482 (mm) do ®ã thay c¸c gi¸ trÞ vµo ph¬ng tr×nh trªn ta ®îc:

Mn =9984.48 (T.m)

Do t¹i mÆt c¨t nµy ta xÐt tæ hîp:  DC+DW+LL+PL+Pretress    nªn  m«men cña tæ hîp nµy lµ: (KÕt qu¶ nµy lÊy tõ Midas Civil 6.3.0)

Mmax = 7333.23 (T.m)

Nh vËy, ta cã:

Mn = 9984.48 (T.m) > MMax =7333.23 (T.m)        §¹t yªu cÇu

Ch¬ng IV

TÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu

I. CÊu t¹o b¶n mÆt cÇu:

I.1. S¬ ®å tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu

M« t¶ b¶n mÆt cÇu: B¶n dµi 12.7m, phÇn mót thõa dµi 3.05 m cã s¬ ®å chÞu lùc nh h×nh vÏ:

S¬ ®å tÝnh to¸n b¶n mÆt cÇu.

I.2. CÊu t¹o c¸c líp ¸o ®êng:

- Líp phñ mÆt cÇu:

+ Bª t«ng asphalt dµy 5cm träng lîng riªng  lµ 2,25 T/m

+ Bª t«ng b¶o hé: dµy 3cm träng lîng riªng lµ 2,4 T/m.

+ Líp Racon#7.

| Tªn líp | BÒ dµy(cm) | TL riªng (T/m3) | Bm(m) | Khèi lîng (T/m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BT atsphan dµy | 5 | 2.25 | 12.7 | 0.1125 |
| BT b¶o vÖ dµy | 3 | 2.4 | 12.7 | 0.072 |
| Tæng |  |  | DWtcmc = | 0.1845 |

  TÜnh t¶i r¶i ®Òu cña líp phñ tÝnh cho 1m cÇu lµ:

DW TCmc = 0.1485 (T/m).

- Lan can tay vÞn lÊy:

Ta dïng lo¹i lan can tay vÞn b»ng thÐp, bÖ ®ì b»ng BTCT cã:

| DWThÐp= | 0.05 | T/m |
| --- | --- | --- |
| DWbÖ ®ì= | 0.5 | T/m |
| DWtcLC = | 0.55 | T/m |

DW TClc = 0,55x2=3,9795 (T/m).

VËy tÜnh t¶i phÇn hai:

DW TC = DW TCmc + DW TClc =3,9795+0,1485=4.128 (T/m).

II. Nguyªn t¾c tÝnh to¸n:

Sö dông ph¬ng ph¸p ph©n tÝch gÇn ®óng ®Ó thiÕt kÕ b¶n mÆt BTCT cña cÇu dÇm hép ®æ t¹i chç vµ ®óc liÒn  khèi (§iÒu 4.6.2.1.6 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05).

Khi tÝnh to¸n hiÖu øng t¶i trong b¶n, cho phÐp ph©n tÝch mét d¶i b¶n réng 1m theo chiÒu däc cÇu M« h×nh ho¸ s¬ ®å lµm viÖc cña kÕt cÊu nh mét dÇm liªn tôc, víi c¸c sên dÇm hép lµ c¸c gèi vµ ®îc gi¶ thiÕt lµ cã ®é cøng tuyÖt ®èi.

C¸c t¶i träng t¸c dông lªn kÕt cÊu lµ :

+ Lan can:DClc

+ Träng lîng b¶n th©n b¶n: DC

+ Träng lîng líp mÆt ®êng: DWmc

+ T¶i träng ngêi: PL

+ T¶i träng xe: LL

+ Lùc xung kÝch: IM, lÊy b»ng 25%CLL

TÝnh to¸n hiÖu øng t¶i cho tõng t¶i träng thµnh phÇn g©y ra trong b¶n mÆt cÇu. Sau ®ã tæ hîp l¹i nh ®óng nh ®iÒu 3.4.1-1 quy tr×nh 22 TCN 272-05, gåm hai tæ hîp t¶i träng nguy hiÓm lµ tæ hîp t¶i träng cêng ®é 1 vµ tæ hîp t¶i träng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông. Sö dông néi lùc nµy ®Ó tÝnh to¸n vµ kiÓm tra  tiÕt diÖn b¶n.

III. TÝnh to¸n m«men trong b¶n mÆt cÇu.

Theo quy tr×nh quy ®Þnh, s¬ ®å lµm viÖc cña b¶n t¬ng tù nh dÇm gi¶n ®¬n. Nh vËy cha kÓ ®Õn hiÖn tîng ngµm cña b¶n víi sên dÇm.

Theo ®iÒu 4.6.2.1.6 tiªu chuÈn 22 TCN 272-05, c¸c d¶i ®îc coi nh dÇm liªn tôc hoÆc dÇm gi¶n ®¬n. ChiÒu dµi nhÞp ph¶i ®îc lÊy b»ng kho¶ng c¸ch t©m ®Õn t©m gi÷a c¸c cÊu kiÖn ®ì, c¸c cÊu kiÖn nµy ®îc gi¶ thiÕt lµ cøng v« h¹n.

III.1. TÝnh to¸n moment do c¸c lùc thµnh phÇn g©y ra:

III.1.1. Moment do träng lîng b¶n mÆt cÇu g©y ra.

Träng lîng b¶n mÆt cÇu: DC = 2,53T/m2. §îc tÝnh b»ng träng lîng cña mét mÐt dµi b¶n mÆt cÇu chia cho chiÒu réng toµn bé b¶n mÆt cÇu. Khèi lîng riªng cña bª t«ng lÊy s¬ bé 2,5 T/m3.

M=DCx Ai

Trong ®ã :   	DC: lµ tÜnh t¶i b¶n th©n cña b¶n.

Ai: lµ diÖn tÝch §AH t¹i mÆt c¾t thø i.

B¶ng tÝnh néi lùc do b¶n th©n

| TiÕt diÖn | DC | A(+) | A(-) | A | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T/m2 | m2 | m2 | m2 | Tm/m |
| Gèi | 2.531208 | 0.0186338 | 0.005134 | 0.0135 | 0.034171307 |
| Gi÷a nhÞp | 2.531208 | 0.0355 | 0.020535 | 0.014965 | 0.037878991 |

III.1.2. Moment do träng lîng lan can g©y ra.

Träng lîng cña lan can ®îc coi lµ mét lùc tËp trung ®Æt c¸ch mÐp c¸nh hÉng 0.25m, cã gi¸ trÞ b»ng khèi lîng cña mét mÐt dµi lan can víi khèi lîng riªng cña bª t«ng lµ 2,5T/m3.

Träng lîng cña lan can:               DClc = 1,1 (T/m).

Mi=DClcxγi

Trong ®ã:

DClc: lµ träng lîng lan can trªn 1 m dµi cÇu.

Mi: lµ m« men t¹i tiÕt diÖn i.

γi: lµ tung ®é §AH t¹i vÞ trÝ ®Æt lan can.

| TiÕt diÖn | DClc | Y | M |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T/m | m | Tm/m |
| Gèi | 0.55 | 0.34507042 | 0.189789 |
| Gi÷a nhÞp | 0.55 | 0.69014085 | 0.379577 |

III.1.3. Moment do träng lîng líp phñ mÆt cÇu g©y ra:

Träng lîng líp phñ mÆt cÇu:       DW = 0,1195 (T/m2)

M=DWx Ai

Trong ®ã:   	DW: lµ tÜnh t¶i líp phñ mÆt cÇu.

Ai: lµ diÖn tÝch §AH t¹i mÆt c¾t thø i.

| TiÕt diÖn | DW | A | M |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T/m2 | m2 | Tm/m |
| Gèi | 0.11946 | 0.0135 | 0.001613 |
| Gi÷a nhÞp | 0.11946 | 0.01496479 | 0.001788 |

III.1.4. Moment do t¶i träng ngêi g©y ra:

T¶i träng ngêi thiÕt kÕ                 PL = 3.0 x 1.5 m = 4.5 KN/m.

M=PLx Ai

Trong ®ã:   	PL: lµ t¶i träng ngêi.

Ai: lµ diÖn tÝch §AH t¹i mÆt c¾t thø i.

| TiÕt diÖn | PL | A | M |
| --- | --- | --- | --- |
|  | T/m2 | m2 | Tm/m |
| Gèi | 0.30 | 0.0135 | 0.00405 |
| Gi÷a nhÞp | 0.30 | 0.01496479 | 0.004489 |

III.1.5. Moment do t¶i träng xe t¶i tiªu chuÈn g©y ra.

B¶n mÆt cÇu ®îc ph©n tÝch theo ph¬ng ph¸p d¶i gÇn ®óng, ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu 4.6.2.1. B¶n ®îc thiÕt kÕ cho t¶i träng trôc 145KN vµ t¶i träng lµn (quy ®Þnh trong ®iÒu 3.6.1.3.3 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05). C¸c b¸nh xe trong trôc c¸ch nhau 1800mm, t¶i träng mçi b¸nh xe lµ 72.5KN.

T¶i träng lµn thiÕt kÕ gåm t¶i träng 0,947T/m ph©n bè ®Òu theo chiÒu däc. Theo chiÒu ngang cÇu ®îc gi¶ thiÕt lµ ph©n bè ®Òu theo chiÒu réng 3000 mm. HiÖu øng cña t¶i träng lµn thiÕt kÕ kh«ng xÐt lùc xung kÝch.

Khi thiÕt kÕ vÞ trÝ ngang cña cña xe ®îc bè trÝ sao cho hiÖu øng lùc trong d¶i ph©n tÝch ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt. VÞ trÝ träng t©m b¸nh xe ®Æt c¸ch ®¸ vØa 300mm khi thiÕt kÕ b¶n hÉng vµ 600mm khi thiÕt kÕ c¸c bé phËn kh¸c.

ChiÒu réng cña d¶i t¬ng ®¬ng b(mm) trªn bÊt kú b¸nh xe nµo ®îc lÊy nh trong b¶ng 4.6.2.1.3-1 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05.

Ta cã:

+ §èi víi phÇn hÉng:			b = 1140 + 0.833x

+ §èi víi vÞ trÝ cã moment d¬ng: b = 660 + 0.55s

+ §èi víi vÞ trÝ cã moment ©m: 	b = 1220 + 0.25s

Trong ®ã:

x: lµ kho¶ng c¸ch tõ t©m gèi ®Õn ®iÓm ®Æt t¶i (mm).

s: lµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cÊu kiÖn ®ì (mm).

Khi tÝnh to¸n hiÖu øng t¶i, t¶i träng b¸nh xe ®îc m« h×nh ho¸ nh t¶i träng vÖt mµ chiÒu dµi däc theo nhÞp sÏ lµ chiÒu dµi cña diÖn tÝch tiÕp xóc cña b¸nh xe céng víi chiÒu dµy cña b¶n mÆt cÇu nh ®îc x¸c ®Þnh díi ®©y hoÆc nh t¶i träng ph©n bè ®Òu ®Æt t¹i träng t©m b¸nh xe vµ ph©n bè däc theo chiÒu dµi d¶i t¬ng ®¬ng ®îc tÝnh nh ë trªn.

Khi tÝnh to¸n gi¸ trÞ b ®èi víi phÇn hÉng trong ®å ¸n nµy, v× c¶ 2 b¸nh xe HL93 ®Òu n»m trªn c¸nh hÉng nªn sÏ cã 2 gi¸ trÞ b kh¸c nhau cho mçi b¸nh xe. Do vËy khi tÝnh to¸n ta lÊy b lµ gi¸ trÞ trung b×nh.

DiÖn tÝch tiÕp xóc cña b¸nh xe víi mÆt ®êng ®îc quy íc nh trong ®iÒu 3.6.1.2.5 ph¶i ®îc coi lµ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu réng 510mm vµ chiÒu dµi lµ:

Trong ®ã :

P: T¶i träng mét b¸nh xe, P = 750000 KN.

IM: HÖ sè xung kÝch, IM =0.25LL.

: HÖ sè t¶i träng (lÊy víi tr¹ng th¸i giíi h¹n cêng ®é I),  = 1.75.

 L = 361.6 (mm).

VËy diÖn tÝch tiÕp xóc cña lèp xe lµ 510  361.6 mm.

KÕt qu¶ tÝnh to¸n lËp thµnh b¶ng sau:

| TiÕt diÖn | Sè lµn xe | n | Vïng tÝnh | b | w | MTK |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m) |  | (kNm/m) |
| Gèi | 1 | 1.2 | HÉng | 2.368675 | -5.0403 | -536.0076731 |
|  |  |  | M+ | 1.05028882 |  |  |
|  |  |  | M- | 1.39740401 |  |  |
|  | 2 | 1 | HÉng | 2.368675 |  |  |
|  |  |  | M+ | 1.05028882 | 2.7036 | 514.8322751 |
| Gi÷a nhÞp |  |  | M- | 1.39740401 |  |  |
|  | 2 | 1 | HÉng | 2.368675 |  |  |
|  |  |  | M+ | 1.05028882 |  |  |
|  |  |  | M- | 1.39740401 | -5.0419 | -479.320801 |

III.2. Tæ hîp néi lùc:

Sau khi tÝnh to¸n ®îc moment do c¸c t¶i träng thµnh phÇn g©y ra, ta tiÕn hµnh tæ hîp néi lùc víi  hÖ sè t¶i träng ®îc tra trong b¶ng 3.4.1-1 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05. TÊt c¶ c¸c t¶i träng t¸c dông vµo b¶n mÆt cÇu ®Òu ®îc ®a vµo tæ hîp.

§èi víi b¶n mÆt cÇu, chØ cÇn tÝnh to¸n vµ kiÓm tra theo hÖ sè søc kh¸ng vµ khèng chÕ bÒ réng vÕt nøt. Cho nªn ta tÝnh tæ hîp cho tr¹ng th¸i giíi h¹n cêng ®é I vµ tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông.

Tæ hîp néi lùc lµ tæng c¸c t¸c dông cña c¸c lùc võa tÝnh ë trªn (cã nh©n víi hÖ sè t¶i träng). Víi tõng tr¹ng th¸i giíi h¹n kh¸c nhau, hÖ sè t¶i träng lµ kh¸c nhau (b¶ng 3.4.1-1)

TÝnh to¸n néi lùc theo c«ng thøc 1.3.2.1-1 tiªu chuÈn 22 TCN 272-05:

Mfactored = ηiγi Qi

Trong ®ã:

i: lµ hÖ sè t¶i träng.

Qi: øng lùc.

i: lµ hÖ sè cã liªn quan ®Õn tÝnh dÎo, tÝnh d vµ tÇm quan träng trong khai th¸c.

i = D . R . I

- Khi tÝnh to¸n víi tr¹ng th¸i giíi h¹n cêng ®é:

+ D = 1 ®èi víi thiÕt kÕ th«ng thêng.

+ R = 1 thiÕt kÕ b¶n mÆt cÇu víi møc d th«ng thêng.

+ l  = 1.05 cÇu ®îc thiÕt kÕ lµ quan träng.

VËy  = 1.05.

- Khi tÝnh to¸n víi tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông:

+ D = 1 ®èi víi thiÕt kÕ th«ng thêng.

+ R = 1 thiÕt kÕ b¶n mÆt cÇu víi møc d th«ng thêng.

+ l  = 1 cÇu ®îc thiÕt kÕ lµ quan träng.

VËy  = 1.

KÕt qu¶ tæ hîp ®îc lËp trong b¶ng:

|  | MDC (kNm/m) | MDCrailing (kNm/m) | MDW (kNm/m) | MPL (kNm/m) | MLL (kNm/m) | MIM kNm/m) | Mcom1 (kNm/m) | Ghi chó Tæ hîp com1 lµ tæ hîp t¶i träng trong TTGH CD1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |
| min | 0.9 | 0.9 | 0.65 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |
|  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| Gèi | -54.6033 | 0 | -13.0544 | -22.6814 | -101.006 | -30.3018 | -375.182 |  |
| Gi÷a nhÞp | -25.3283 | 1.163 | -6.05542 | -10.521 | 18.52164 | 5.556491 | -16.3431 |  |

|  | MDC (kNm/m) | MDCrailing (kNm/m) | MDW (kNm/m) | MPL (kNm/m) | MLL (kNm/m) | MIM kNm/m) | Mcom2 (kNm/m) | Ghi chó Tæ hîp com1 lµ tæ hîp t¶i träng trong TTGH SD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| max | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |
|  | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |
| Gèi | -54.6033 | 0 | -13.0544 | -22.6814 | -101.0058 | -30.3018 | -232.729 |  |
| Gi÷a nhÞp | -25.3283 | 1.163 | -6.05542 | -10.521 | 18.52164 | 5.556491 | -17.4968 |  |

Ghi chó:	max: lµ hÖ sè t¶i träng lín nhÊt.

min: lµ hÖ sè t¶i träng nhá nhÊt.

IV. ThiÕt kÕ cèt thÐp cho b¶n mÆt cÇu:

* Tõ b¶ng kÕt qu¶ tæ hîp moment ta chän ra ®îc cÆp moment cùc trÞ ®Ó thiÕt kÕ:

M+ = Mgèi = 259.511 (KNm) = 224.84 (Nmm/mm).

M- = Mgi÷a nhÞp = -572.133 (KNm) = -572113 (Nmm/mm).

* C¸c ®Æc trng cña bªt«ng vµ cèt thÐp sö dông ®Ó thiÕt kÕ:

+ Cêng ®é chÞu nÐn quy ®Þnh cña bªt«ng ë tuæi 28 ngµy:

f'c = 40 MPa.

+ M« ®uyn ®µn håi cña bª t«ng:

Ec = 4800  = 32845 MPa

* Líp b¶o vÖ cña cèt thÐp lÊy theo b¶ng 5.1.2.3-1 Tiªu chuÈn 22 TCN 272-05.

+ Chän líp bªt«ng b¶o vÖ phÝa trªn: 50mm

+ Chän líp bªt«ng b¶o vÖ phÝa díi: 50mm.

=> ChiÒu dÇy lµm viÖc cña b¶n bªt«ng:

§èi víi vïng chÞu moment d¬ng lµ: 	z = 320 - 50  = 270 mm.

§èi víi vïng chÞu moment ©m lµ: 	z = 500 - 50  = 450 mm

Theo c«ng thøc thùc nghiÖm diÖn tÝch cèt thÐp ®îc tÝnh:

As =

Trong ®ã:

Mu: moment uèn t¹i tiÕt diÖn tÝnh cèt thÐp (®· nh©n hÖ sè).

z: chiÒu dÇy lµm viÖc cña tiÕt diÖn b¶n.

fy: Cêng ®é chÞu kÐo quy ®Þnh cña thÐp. fy = 420 Mpa.

Ch¬ng V

kiÓm to¸n kÕt cÊu nhÞp dÇm hép

Sau khi tiÕn hµnh bè trÝ cèt thÐp, ta cÇn ph¶i kiÓm tra c¸c mÆt c¾t trong tÊt c¶ c¸c giai ®o¹n lµm viÖc cña cÇu víi tõng tæ hîp t¶i träng. Nhng do thêi gian cã h¹n vµ trong ph¹m vi ®å ¸n tèt nghiÖp, nªn ta  tiÕn hµnh kiÓm to¸n cho nh÷ng mÆt c¾t ®iÓn h×nh vµ chØ  kiÓm to¸n cho hai tæ hîp t¶i träng lµ tæ hîp t¶i träng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n I vµ tæ hîp t¶i träng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n sö dông.

- MÆt c¾t sè 1: MÆt c¾t cã moment d¬ng lín nhÊt gi÷a nhÞp biªn

- MÆt c¾t sè 15: MÆt c¾t ®Ønh trô

- MÆt c¾t sè 29: MÆt c¾t gi÷a nhÞp chÝnh.

I. §Æc trng h×nh häc cña mÆt c¾t tÝnh ®æi.

§Ó ®¬n gi¶n tÝnh to¸n vµ thiªn vÒ an toµn ta qui ®æi mÆt c¾t h×nh hép thµnh mÆt c¾t ch÷ T cã kÝch thíc nh sau.

Nguyªn lÝ qui ®æi nh sau:

* ChiÒu cao tiÕt diÖn quy ®æi b¼ng chiÒu cao tiÕt diÖn hép.

* BÒ réng c¸nh tiÕt diÖn quy ®æi b»ng bÒ réng ®¸y hoÆc bÒ réng b¶n cña tiÕt diÖn hép.

* ChiÒu dµy sên dÇm tiÕt diÖn quy ®æi b»ng chiÒu dµy hai sên dÇm cña tiÕt diÖn hép.

* ChiÒu dµy c¸nh tiÕt diÖn quy ®æi ®îc x¸c ®Þnh t¬ng ®¬ng vÒ diÖn tÝch víi tiÕt diÖn hép.

* MÆt kh¸c, còng ®Ó ®¬n gi¶n cho kiÓm to¸n, ta quy íc tÊt c¶ c¸c tiÕt diÖn ®Òu chÞu moment víi trÞ sè d¬ng, tiÕt diÖn nµo chÞu momen ©m (kÐo thí trªn) sÏ ®îc xoay ngîc l¹i ®Ó thèng nhÊt tiÕt diÖn quy ®æi cã thí díi chÞu kÐo.

Qui ®æi mÆt c¾t hép vÒ mÆt c¾t ch÷ T.

| M/c | H (cm) | Bb (cm) | Bt(cm) | hd (cm) | H'(cm) | Fw (m2) | Fd (m2) | Bs (cm) | Bs (cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 600 | 600 | 1270 | 80 | 463.58 | 3.7086 | 4.88 | 80 | 80 |
| 17 | 529.8 | 615 | 1270 | 69.209275 | 405.252 | 3.242 | 4.2963 | 80 | 80 |
| 18 | 487.4 | 624 | 1270 | 62.669441 | 369.902 | 2.9592 | 3.93123 | 80 | 80 |
| 19 | 448.4 | 632 | 1270 | 56.652794 | 337.379 | 2.699 | 3.58782 | 80 | 80 |
| 20 | 413.0 | 639 | 1270 | 51.159334 | 307.685 | 2.4615 | 3.26797 | 80 | 80 |
| 21 | 381.0 | 646 | 1270 | 46.189061 | 280.819 | 2.2466 | 2.97339 | 80 | 80 |
| 22 | 352.5 | 652 | 1270 | 41.741974 | 256.781 | 2.0542 | 2.70564 | 80 | 80 |
| 23 | 327.5 | 657 | 1270 | 37.818074 | 235.571 | 1.8846 | 2.46611 | 80 | 80 |
| 24 | 299.6 | 663 | 1270 | 33.400053 | 211.69 | 1.6935 | 2.19274 | 80 | 80 |
| 25 | 277.9 | 668 | 1270 | 29.912142 | 192.836 | 1.5427 | 1.97416 | 80 | 80 |
| 26 | 262.4 | 671 | 1270 | 27.35434 | 179.01 | 1.4321 | 1.81233 | 80 | 80 |
| 27 | 253.1 | 672 | 1270 | 25.726648 | 170.212 | 1.3617 | 1.70867 | 80 | 80 |
| 28 | 251.2 | 673 | 1270 | 25.029066 | 166.441 | 1.3315 | 1.66408 | 80 | 80 |
| 29 | 250.0 | 674 | 1270 | 25.029066 | 166.441 | 1.3315 | 1.66408 | 80 | 80 |

| M/c | Ht (cm) | Hb (cm) | Hs (cm) | A (m2) | S(m3) | yt(cm) | yd(cm) |  | Ix(m4) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 40.963 | 82.83 | 476.204 | 13.9 | 39.4416 | 283.75 | 316.2461 |  | 80.59259 |  |
| 17 | 40.963 | 71.66 | 418.712 | 12.856 | 31.1678 | 242.43 | 288.8995 |  | 58.48974 |  |
| 18 | 40.963 | 64.91 | 383.837 | 12.212 | 26.5871 | 217.71 | 272.0057 |  | 47.04611 |  |
| 19 | 40.963 | 58.73 | 351.734 | 11.612 | 22.6727 | 195.25 | 256.1748 |  | 37.76891 |  |
| 20 | 40.963 | 53.1 | 322.406 | 11.058 | 19.3564 | 175.05 | 241.4167 |  | 30.31076 |  |
| 21 | 40.963 | 48.02 | 295.859 | 10.551 | 16.5732 | 157.08 | 227.7562 |  | 24.36802 |  |
| 22 | 40.963 | 43.48 | 272.097 | 10.093 | 14.2616 | 141.31 | 215.2339 |  | 19.6779 |  |
| 23 | 40.963 | 39.48 | 251.123 | 9.6854 | 12.3648 | 127.66 | 203.9055 |  | 16.01555 |  |
| 24 | 40.963 | 34.99 | 227.499 | 9.223 | 10.3921 | 112.68 | 190.7793 |  | 12.40795 |  |
| 25 | 40.963 | 31.45 | 208.843 | 8.8552 | 8.95871 | 101.17 | 180.0904 |  | 9.932453 |  |
| 26 | 40.963 | 28.86 | 195.158 | 8.5839 | 7.97803 | 92.942 |  | 172.0405 |  | 8.318947 |
| 27 | 40.963 | 27.21 | 186.448 | 8.4106 | 7.38532 | 87.81 | 166.8141 |  | 7.378657 |  |
| 28 | 40.963 | 26.51 | 182.715 | 8.3361 | 7.13883 | 85.637 | 164.5477 |  | 6.99588 |  |
| 29 | 40.963 | 26.51 | 182.715 | 8.3361 | 7.13883 | 85.637 | 164.5477 |  | 6.99588 |  |

II. TÝnh duyÖt ®iÒu kiÖn vÒ cêng ®é theo m« men ®ãi víi mÆt c¾t th¼ng gãc

II.1. KiÓm to¸n c¸c mÆt c¾t trong giai ®o¹n ®óc hÉng c©n b»ng:

S¬ ®å tÝnh to¸n: C¸nh T tÜnh ®Þnh.

Ta kiÓm to¸n søc kh¸ng uèn cho tÊt c¶ c¸c mÆt c¾t.

Tõ lîng cèt thÐp tÝnh ®îc, bè trÝ cèt thÐp lªn mÆt c¾t, cã at.

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc:    dp=H-at.

- TÝnh lùc nÐn trong c¸nh dÇm:

- TÝnh lùc kÐo trong cèt thÐp D¦L vµ thÐp thêng:

- So s¸nh:    + NÕu N1	> N2  TTH ®i qua b¶n c¸nh.

+ NÕu N1< N2  TTH ®i qua sên.

- NÕu TTH qua c¸nh:

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

- ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng:	a = c.1

- C«ng thøc tÝnh m« men kh¸ng uèn cu¶ mÆt c¾t:

Mn= Apsfpsdp - a2  +AS.fydS−a2-ASfy'dS'−a2

- NÕu TTH qua sên:

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

-  ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng:	a = c.1.

Mn= Apsfpsdp - a2  +AS.fydS−a2-ASfy'dS'−a2+ 0.85fc'b-bwβ1hfa2 - hf2   - C«ng thøc tÝnh m« men kh¸ng uèn cu¶ mÆt c¾t:

- M« men kh¸ng uèn tÝnh to¸n:

Mr = φ.Mn

C¨n cø vµo ®iÒu 5.7.3.2 AASHTO ta kiÓm tra theo c«ng thøc:

Trong ®ã :

φ: HÖ sè søc kh¸ng, φ = 1.0 ®èi víi c¸c cÊu kiÖn dù øng lùc chÞu kÐo khi uèn.

Mn: Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn, tÝnh theo c«ng thøc trªn.

Aps: Tæng diÖn tÝch c¸c bã thÐp øng suÊt tríc.

fps: øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tríc ë søc kh¸ng danh ®Þnh, tÝnh theo ph©n tÝch 5.7.3.1.1-1. tiªu chuÈn 22 TCN 272-05:

fps= fpu1 - k⋅cdp

Víi:

k = 2 .1.04 - fpyfpu= 0.38

c: Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc.

b: ChiÒu réng c¸nh chÞu nÐn.

bw: ChiÒu réng b¶n bông.

1: HÖ sè quy ®æi khèi øng suÊt:

1 = 1.09 - 0.008.f’c = 0.69.

hf: ChiÒu dÇy c¸nh chÞu nÐn cña cÊu kiÖn, lµ chiÒu dµy quy ®æi b¶n ®¸y cña mÆt c¾t.

a: ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng,

a = c.1.

KÕt qu¶ kiÓm to¸n søc kh¸ng uèn ®îc lËp thµnh b¶ng sau:(Excel+Midas)

( LÊy gi¸ trÞ m«men t¹i c¸c mÆt c¾t ë giai ®o¹n thi c«ng K11)

| M/c | k | fps | n bã chän | Aps | Mn | Mr (T.m) | MTT (T.m) | KiÓm to¸n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.278 | 17.857 | 26 | 494 | 5612681 | 5612681 | -21961.18 | §¹t |
| 17 | 0.278 | 17.735 | 22 | 456 | 4558589 | 4558589 | -20068.25 | §¹t |
| 18 | 0.278 | 17.669 | 20 | 380 | 3545126 | 3545126 | -17751.94 | §¹t |
| 19 | 0.278 | 17.603 | 18 | 342 | 2954487 | 2954487 | -15876.76 | §¹t |
| 20 | 0.278 | 17.535 | 16 | 304 | 2442032 | 2442032 | -14040.21 | §¹t |
| 21 | 0.278 | 17.473 | 14 | 266 | 2000884 | 2000884 | -12152.39 | §¹t |
| 22 | 0.278 | 17.425 | 12 | 228 | 1623941 | 1623941 | -9359.30 | §¹t |
| 23 | 0.278 | 17.394 | 10 | 190 | 1302897 | 1302897 | -7581.76 | §¹t |
| 24 | 0.278 | 17.403 | 8 | 152 | 1008434 | 1008434 | -6189.96 | §¹t |
| 25 | 0.278 | 17.49 | 6 | 114 | 771301 | 771301.1 | -4446.59 | §¹t |
| 26 | 0.278 | 17.673 | 4 | 76 | 575518 | 575517.8 | -2942.63 | §¹t |
| 27 | 0.278 | 17.951 | 2 | 38 | 404480 | 404479.9 | -1742.88 | §¹t |
| 28 | 0.278 | 17.773 | 0 | 0 | 238007 | 238007.3 | -864.60 | §¹t |
| 29 | 0.278 | 18.285 | 0 | 0 | 242048 | 242048.3 | 0 | §¹t |

II.2. TÝnh duyÖt  c¸c mÆt c¾t trong giai ®o¹n khai th¸c:

S¬ ®å tÝnh duyÖt: dÇm liªn tôc 3 nhÞp.

II.2.1. TÝnh duyÖt mÆt c¾t chÞu m« men ©m:

Ta kiÓm to¸n søc kh¸ng uèn cho tÊt c¶ c¸c mÆt c¾t.

Tõ lîng cèt thÐp tÝnh ®îc, bè trÝ cèt thÐp lªn mÆt c¾t, cã at.

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc:    dp=H-at.

- TÝnh lùc nÐn trong c¸nh dÇm:

- TÝnh lùc kÐo trong cèt thÐp D¦L vµ thÐp thêng:

-  So s¸nh : + NÕu N1	> N2  TTH ®i qua b¶n c¸nh.

+ NÕu N1	< N2  TTH ®i qua sên.

- NÕu TTH qua c¸nh:

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

-  ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng:	a = c.1

- C«ng thøc tÝnh m« men kh¸ng uèn cu¶ mÆt c¾t:

Mn= Apsfpsdp - a2  +AS.fydS−a2-ASfy'dS'−a2

- NÕu TTH qua sên:

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

- ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng:	a = c.1

- C«ng thøc tÝnh m« men kh¸ng uèn cu¶ mÆt c¾t:

Mn= Apsfpsdp - a2  +AS.fydS−a2-ASfy'dS'−a2+ 0.85fc'b-bwβ1hfa2 - hf2

- M« men kh¸ng uèn tÝnh to¸n:

Mr = φ.Mn

C¨n cø vµo ®iÒu 5.7.3.2 AASHTO ta kiÓm tra theo c«ng thøc:

Trong ®ã :

φ: HÖ sè søc kh¸ng,  φ = 1.0 ®èi víi c¸c cÊu kiÖn dù øng lùc chÞu kÐo khi uèn.

Mn: Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn, tÝnh theo c«ng thøc:

Aps: Tæng diÖn tÝch c¸c bã thÐp øng suÊt tríc

fps: øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tríc ë søc kh¸ng danh ®Þnh, tÝnh theo ph©n tÝch 5.7.3.1.1-1. tiªu chuÈn 22 TCN 272-05:

fps= fpu1 - k⋅cdp

Víi :

k = 2 .1.04 - fpyfpu= 0.38

c: Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc.

b: ChiÒu réng c¸nh chÞu nÐn.

bw: ChiÒu réng b¶n bông.

1: HÖ sè quy ®æi khèi øng suÊt:

1 = 1.09 - 0.008.f’c = 0.69

hf: ChiÒu dÇy c¸nh chÞu nÐn cña cÊu kiÖn, lµ chiÒu dµy quy ®æi b¶n ®¸y cña mÆt c¾t.

a: ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng

a = c.1

KÕt qu¶ kiÓm to¸n søc kh¸ng uèn ®îc lËp thµnh b¶ng sau:(Excel)

| M/c | fps | Aps | dp | As | ds | As' | ds' | Mn (T.m) | Mr (T.m) | MTT (T.m) | KiÓm to¸n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18.37 | 0 | 235.2 | 249.19 | 237.68 | 265.27 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 1 | 18.28 | 0 | 235.2 | 249.19 | 237.68 | 132.63 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 2 | 18.28 | 0 | 235.2 | 249.19 | 237.68 | 132.63 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 3 | 18.28 | 38 | 239.6 | 249.19 | 242.12 | 132.63 | 13.607 | 3442.1 | 3442.11 | 0 | §¹t |
| 4 | 18.23 | 76 | 250 | 249.19 | 252.48 | 128.61 | 14.431 | 5303 | 5303.05 | 844.38 | §¹t |
| 5 | 18.11 | 114 | 266.3 | 249.19 | 268.76 | 128.61 | 15.727 | 7430.8 | 7430.77 | 3044 | §¹t |
| 6 | 18 | 152 | 288.5 | 249.19 | 290.95 | 128.61 | 17.497 | 9916 | 9916.02 | 5853.7 | §¹t |
| 7 | 17.9 | 190 | 316.6 | 249.19 | 319.07 | 128.61 | 19.742 | 12872 | 12871.9 | 9291.6 | §¹t |
| 8 | 17.84 | 228 | 341.5 | 249.19 | 344.04 | 128.61 | 21.74 | 16031 | 16030.8 | 12295 | §¹t |
| 9 | 17.8 | 266 | 369.8 | 249.19 | 372.34 | 124.6 | 24.009 | 19654 | 19653.7 | 15676 | §¹t |
| 10 | 17.76 | 304 | 401.5 | 249.19 | 403.97 | 124.6 | 26.55 | 23801 | 23800.9 | 19447 | §¹t |
| 11 | 17.74 | 342 | 436.4 | 249.19 | 438.93 | 124.6 | 29.365 | 28537 | 28537.1 | 23622 | §¹t |
| 12 | 17.72 | 380 | 474.7 | 249.19 | 477.21 | 120.58 | 32.457 | 33926 | 33925.6 | 28228 | §¹t |
| 13 | 17.72 | 456 | 516.3 | 249.19 | 518.83 | 120.58 | 35.829 | 43383 | 43383.4 | 33320 | §¹t |
| 15 | 17.7 | 494 | 585 | 249.19 | 587.5 | 233.11 | 41.417 | 55156 | 55155.7 | 45027 | §¹t |
| 17 | 17.72 | 456 | 516.3 | 249.19 | 518.83 | 120.58 | 35.829 | 45518 | 45517.7 | 32893 | §¹t |
| 18 | 17.73 | 380 | 474.7 | 249.19 | 477.21 | 120.58 | 32.457 | 35714 | 35714.1 | 27721 | §¹t |
| 19 | 17.75 | 342 | 436.4 | 249.19 | 438.93 | 124.6 | 29.365 | 30054 | 30054 | 23044 | §¹t |
| 20 | 17.78 | 304 | 401.5 | 249.19 | 403.97 | 124.6 | 26.55 | 25100 | 25099.7 | 18823 | §¹t |
| 21 | 17.81 | 266 | 369.8 | 249.19 | 372.34 | 124.6 | 24.009 | 20783 | 20783.3 | 15043 | §¹t |
| 22 | 17.86 | 228 | 341.5 | 249.19 | 344.04 | 128.61 | 21.74 | 17034 | 17034.4 | 11684 | §¹t |
| 23 | 17.92 | 190 | 316.6 | 249.19 | 319.07 | 128.61 | 19.742 | 13779 | 13779.1 | 8725.1 | §¹t |
| 24 | 18.02 | 152 | 288.5 | 249.19 | 290.95 | 128.61 | 17.497 | 10738 | 10737.9 | 5346.3 | §¹t |
| 25 | 18.13 | 114 | 266.3 | 249.19 | 268.76 | 128.61 | 15.727 | 8201.9 | 8201.91 | 2595.8 | §¹t |
| 26 | 18.25 | 76 | 250 | 249.19 | 252.48 | 128.61 | 14.431 | 6048.3 | 6048.28 | 455.32 | §¹t |
| 27 | 18.28 | 38 | 239.6 | 249.19 | 242.12 | 132.63 | 13.607 | 4139.3 | 4139.34 | 0 | §¹t |
| 28 | 18.28 | 0 | 235.2 | 249.19 | 237.68 | 132.63 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 29 | 18.28 | 0 | 235.2 | 249.19 | 237.68 | 132.63 | 13.254 | 0 | 0 | 0 | §¹t |

II.2.2. TÝnh duyÖt mÆt c¾t chÞu m« men d¬ng:

Ta kiÓm to¸n søc kh¸ng uèn cho tÊt c¶ c¸c mÆt c¾t.

Tõ lîng cèt thÐp tÝnh ®îc, bè trÝ cèt thÐp lªn mÆt c¾t, cã at.

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc:    dp=H-at.

- TÝnh lùc nÐn trong c¸nh dÇm:

- TÝnh lùc kÐo trong cèt thÐp D¦L vµ thÐp thêng:

- So s¸nh:   + NÕu N1	> N2  TTH ®i qua b¶n c¸nh.

+ NÕu N1	< N2  TTH ®i qua sên.

- NÕu TTH qua c¸nh :

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

-  ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng:	a = c.1.

- C«ng thøc tÝnh m« men kh¸ng uèn cu¶ mÆt c¾t:

- NÕu TTH qua sên:

- TÝnh kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

-  ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng:	a = c.1

- C«ng thøc tÝnh m« men kh¸ng uèn cu¶ mÆt c¾t:

Mn= Apsfpsdp - a2  +AS.fydS−a2-ASfy'dS'−a2+ 0.85fc'b-bwβ1hfa2 - hf2

- M« men kh¸ng uèn tÝnh to¸n:

Mr = φ.Mn

C¨n cø vµo ®iÒu 5.7.3.2 AASHTO ta kiÓm tra theo c«ng thøc:

Trong ®ã:

φ: HÖ sè søc kh¸ng, φ = 1.0 ®èi víi c¸c cÊu kiÖn dù øng lùc chÞu kÐo khi uèn.

Mn: Søc kh¸ng uèn danh ®Þnh cña tiÕt diÖn, tÝnh theo c«ng thøc:

Aps: Tæng diÖn tÝch c¸c bã thÐp øng suÊt tríc

fps: øng suÊt trung b×nh trong thÐp øng suÊt tríc ë søc kh¸ng danh ®Þnh, tÝnh theo ph©n tÝch 5.7.3.1.1-1. tiªu chuÈn 22 TCN  272-05:

fps= fpu1 - k⋅cdp

Víi :

k = 2 .1.04 - fpyfpu= 0.38

c: Kho¶ng c¸ch tõ trôc trung hoµ ®Õn mÆt chÞu nÐn (mm).

dp: Kho¶ng c¸ch tõ thí ngoµi cïng chÞu nÐn ®Õn träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc.

b: ChiÒu réng c¸nh chÞu nÐn.

bw: ChiÒu réng b¶n bông.

1: HÖ sè quy ®æi khèi øng suÊt:

1 = 1.09 - 0.008.f’c = 0.69.

hf: ChiÒu dÇy c¸nh chÞu nÐn cña cÊu kiÖn, lµ chiÒu dµy quy ®æi b¶n ®¸y cña mÆt c¾t.

a: ChiÒu dµy khèi øng suÊt t¬ng ®¬ng

a = c.1

KÕt qu¶ kiÓm to¸n søc kh¸ng uèn ®îc lËp thµnh b¶ng sau:

| M/c | fps | Aps | dp | As | ds | As' | ds' | Mn (T.m) | Mr (T.m) | MTT (T.m) | KiÓm to¸n |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 18.4 | 0 | 235.18 | 132.6 | 236.9 | 498.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 1 | 18.1 | 152 | 235.18 | 132.6 | 236.9 | 249.2 | 12.5 | 4897.6 | 4897.63 | 4003.8 | §¹t |
| 2 | 18.1 | 152 | 235.18 | 132.6 | 236.9 | 249.2 | 12.5 | 4891.6 | 4891.63 | 3896.8 | §¹t |
| 3 | 18.2 | 152 | 239.62 | 132.6 | 241 | 249.2 | 12.5 | 4993.8 | 4993.77 | 3179.8 | §¹t |
| 4 | 18.2 | 114 | 249.98 | 128.6 | 250.6 | 249.2 | 12.5 | 3477.5 | 3477.45 | 1787.8 | §¹t |
| 5 | 18.3 | 76 | 266.26 | 128.6 | 265.5 | 249.2 | 12.5 | 1932.8 | 1932.83 | 0 | §¹t |
| 6 | 18.3 | 38 | 288.45 | 128.6 | 286 | 249.2 | 12.5 | 338.24 | 338.24 | 0 | §¹t |
| 7 | 18.3 | 0 | 316.57 | 128.6 | 311.8 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 8 | 18.3 | 0 | 341.54 | 128.6 | 334.8 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 9 | 18.3 | 0 | 369.84 | 124.6 | 360.8 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 10 | 18.2 | 0 | 401.47 | 124.6 | 389.9 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 11 | 18.2 | 0 | 436.43 | 124.6 | 422.1 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 12 | 18.2 | 0 | 474.71 | 120.6 | 457.3 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 13 | 18.2 | 0 | 516.33 | 120.6 | 495.5 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 15 | 18.2 | 0 | 585 | 233.1 | 558.6 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 17 | 18.2 | 0 | 516.33 | 120.6 | 495.5 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 18 | 18.2 | 0 | 474.71 | 120.6 | 457.3 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 19 | 18.2 | 0 | 436.43 | 124.6 | 422.1 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 20 | 18.2 | 0 | 401.47 | 124.6 | 389.9 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 21 | 18.3 | 0 | 369.84 | 124.6 | 360.8 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 22 | 18.3 | 0 | 341.54 | 128.6 | 334.8 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 23 | 18.3 | 0 | 316.57 | 128.6 | 311.8 | 249.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | §¹t |
| 24 | 18.3 | 38 | 288.45 | 128.6 | 286 | 249.2 | 12.5 | 338.24 | 338.24 | 0 | §¹t |
| 25 | 18.3 | 76 | 266.26 | 128.6 | 265.5 | 249.2 | 12.5 | 1937.8 | 1937.84 | 81.752 | §¹t |
| 26 | 18.2 | 114 | 249.98 | 128.6 | 250.6 | 249.2 | 12.5 | 3510.7 | 3510.75 | 2352.2 | §¹t |
| 27 | 18.1 | 152 | 239.62 | 132.6 | 241 | 249.2 | 12.5 | 5037 | 5036.97 | 3966.8 | §¹t |
| 28 | 18.1 | 152 | 235.18 | 132.6 | 236.9 | 249.2 | 12.5 | 4947.8 | 4947.8 | 4895.5 | §¹t |
| 29 | 18.1 | 152 | 235.18 | 132.6 | 236.9 | 249.2 | 12.5 | 4948.9 | 4948.88 | 4914.6 | §¹t |

III. TÝnh duyÖt ®iÒu kiÖn vÒ cêng ®é theo lùc c¾t  ®ãi víi mÆt c¾t th¼ng gãc

Ta kiÓm to¸n cêng ®é theo lùc c¾t t¹i 3 mÆt c¾t:

- MÆt c¾t sè 1: MÆt c¾t cã moment d¬ng lín nhÊt gi÷a nhÞp biªn

- MÆt c¾t sè 15: MÆt c¾t ®Ønh trô

- MÆt c¾t sè 29: MÆt c¾t gi÷a nhÞp chÝnh.

III.1 TÝnh duyÖt c¸c mÆt c¾t trong giai ®o¹n thi c«ng:

Ta chØ tÝnh duyÖt mÆt c¾t ®Ønh trô

III.1.1. C¸c chØ tiªu c¬ lÝ cña vËt liÖu:

* Bªt«ng:

Cêng ®é chÞu nÐn khi uèn:

f’c =40 Mpa

M«®un ®µn håi:

Ec = 4800  = 30357 MPa

Tû träng cña bªt«ng:

 = 24 kN/m3

Cêng ®é chÞu nÐn cña bªt«ng lóc b¾t ®Çu ®Æt t¶i hoÆc t¹o øng suÊt tríc:

f'ci = 0.9 f'c = 45 MPa

HÖ sè quy ®æi h×nh khèi øng suÊt (5.7.2.2):

β1=0,85−0,05×f'c−287=0,7

Cêng ®é chÞu kÐo khi uèn (5.4.2.6):

fr = 0.63 = 3.984 MPa.

* ThÐp cêng ®é cao:

S¬ bé chän mét bã thÐp bao gåm 12 tao xo¾n ®êng kÝnh danh ®Þnh 15.2 mm do h·ng VSL s¶n xuÊt víi c¸c th«ng sè kü thuËt nh sau:

MÆt c¾t danh ®Þnh:

Astr = 98.7 (mm2).

§êng kÝnh danh ®Þnh:

Dn = 15.2 (mm)

CÊp cña thÐp: 270 (thÐp cã ®é chïng d·o thÊp).

Cêng ®é chÞu kÐo cùc h¹n:

fpu = 1860 (Mpa).

Cêng ®é ch¶y:

fpy = 0.9 x fpu = 0.9 x 1860 = 1674 (Mpa).

M« ®uyn ®µn håi quy íc:

E = 197000 (Mpa).

HÖ sè ma s¸t:  = 0.25.

HÖ sè ma s¸t l¾c trªn 1mm bã c¸p (5.9.5.2.2b):

K = 6.610-7 (mm-1) = 6.610-4 (m-1).

øng suÊt trong thÐp øng suÊt khi kÝch:

fpj = 2343 (MPa).

ChiÒu dµi tôt neo:

L = 0.006 (m).

* ThÐp thêng:

Giíi h¹n ch¶y tèi thiÓu cña cèt thÐp thanh: fy = 420 (MPa).

M«dun ®µn håi: E = 200000 (MPa).

III.1.2.TÝnh mÊt m¸t øng suÊt trong giai ®o¹n thi c«ng:

Tæng mÊt m¸t øng suÊt tríc trong c¸c cÊu kiÖn kÐo sau ®îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 5.9.5.1 cña quy tr×nh AASHTO:

ΔfpT=ΔfpF+ΔfpA+ΔfpES+ΔfpSR+ΔfpCR+ΔfpR

Trong ®ã:

MÊt m¸t tøc thêi gåm:

+ MÊt m¸t do ma s¸t: ΔFpF

+ MÊt m¸t do thiÕt bÞ neo: ΔFpA

+ MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi: ΔFpES

MÊt m¸t theo thêi gian gåm:

+ MÊt m¸t do co ngãt: ΔFpSR

+ MÊt m¸t do tõ biÕn cña bªt«ng: ΔFpCR

+ MÊt m¸t do d·o cña thÐp: ΔFpR

1) MÊt m¸t do ma s¸t. (Theo 5.9.5.2.2b)

MÊt m¸t do ma s¸t gi÷a c¸c bã thÐp øng suÊt tríc vµ èng bäc ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

ΔfpF=fpj1−e−Kx+μα.

Trong ®ã:

fpj: øng suÊt trong bã thÐp øng suÊt tríc t¹i thêi ®iÓm kÝch, ®îc gi¶ ®Þnh tríc.

fpj = 2343 MPa.

x: ChiÒu dµi bè thÐp øng suÊt tríc tõ ®Çu kÝch ®Õn ®iÓm ®ang xÐt (mm).

K: Hª sè ma s¸t l¾c trªn mm cña bã c¸p.

: HÖ sè ma s¸t.

: Tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi thay ®æi gãc cña ®êng c¸p øng suÊt tríc tõ ®Çu kÝch gÇn nhÊt ®Õn ®iÓm ®ang xÐt.

èng gen ®îc sö dông lµ lo¹i èng Polyethylene cã c¸c ®Æc trng ®îc tra trong b¶ng 5.9.5.2.2b-1:

K = 6.610-7

 = 0.23

MÊt m¸t øng suÊt do ma s¸t tÝnh ®Õn mÆt c¾t 21-21 lµ:

fpF = 7265 (MPa).

2) MÊt m¸t do thiÕt bÞ neo. (Theo ®iÒu 5.9.5.2).

T¹m thêi tÝnh theo c«ng thøc:

ΔfpA=ΔLL Ep

Trong ®ã:

L: ChiÒu dµi tôt neo.

L: chiÒu dµi c¸p dù øng lùc.

M©t m¸t øng suÊt do thiÕt bÞ neo tÝnh ®Õn mÆt c¾t 21-21 lµ:

fpA = 33675 MPa.

3) MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi.(5.9.5.2.3b)

MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi vÒ b¶n chÊt lµ khi c¨ng bã sau sÏ g©y mÊt m¸t cho bã tríc. Vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

ΔfpES=N-1N⋅EpEci fcgp

Trong ®ã:

N: Sè lîng c¸c bã thÐp øng suÊt tríc gièng nhau.

fcgp: Tæng øng suÊt bªt«ng ë träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc do lùc øng suÊt tríc sau kÝch vµ tù träng cña cÊu kiÖn ë c¸c mÆt c¾t cã m«men max (MPa).

fcgp= -FA - F.e2I+MttbtI

F: lùc nÐn trong bªt«ng do øng suÊt tríc g©y ra t¹i thêi ®iÓm sau khi kÝch, tøc lµ ®· x¶y ra mÊt m¸t do ma s¸t vµ tôt neo.

F =fpj - ΔfpF - ΔfpAAps

e: §é lÖch cña träng t©m c¸c bã thÐp so víi trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn.

Aps: Tæng diÖn tÝch cña c¸c bã c¸p øng suÊt tríc.

MÊt m¸t øng suÊt do co ng¾n ®µn håi tÝnh ®Õn mÆt c¾t 21-21 lµ:

fpES = 1.775 Mpa.

4) MÊt m¸t do co ngãt (5.9.5.4.2).

MÊt m¸t do co ngãt bªt«ng trong cÊu kiÖn kÐo sau ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

ΔfpSR= 93 - 0.85H

Trong ®ã:

H: §é Èm t¬ng ®èi bao quanh kÕt cÊu, ®îc lÊy trung b×nh hµng n¨m. LÊy H = 80%.

Suy ra mÊt m¸t øng suÊt do co ngãt tÝnh ®Õn mÆt c¾t 15-15 lµ:

ΔfpSR= 93 - 0.85x80% = 25 (MPa).

5) MÊt m¸t do tõ biÕn (5.9.5.4.3).

ΔfpCR=12fcgp− 7Δfcdp

Trong ®ã:

fcgp: Tæng øng suÊt bªt«ng ë träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc do lùc øng suÊt tríc sau kÝch vµ tù träng cña cÊu kiÖn ë c¸c mÆt c¾t cã m«men max (MPa).

Δfcdp: Thay ®æi trong øng suÊt bªt«ng t¹i träng t©m thÐp øng suÊt tríc do t¶i träng thêng xuyªn, trõ t¶i träng t¸c ®éng vµo lóc thùc hiÖn c¸c lùc øng suÊt tríc, ®îc tÝnh cïng c¸c mÆt c¾t  tÝnh fcgp(MPa).

Δfcdp=−Mds.eI−Mda.eI

Mds: moment do träng lîng c¸c líp phñ vµ líp b¶o vÖ mÆt cÇu.

Mda: lµ momen do tÜnh t¶i chÊt thªm sau khi bª t«ng ®«ng cøng.

e	: lµ kho¶ng c¸ch tõ träng t©m bã thÐp ®Õn trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn (mm).

MÊt m¸t øng suÊt do tõ biÕn tÝnh ®Õn mÆt c¾t 15-15 lµ:

fpCR = 10.40 (MPa).

6) MÊt m¸t do tù chïng (5.9.5.4.4).

ΔfpR=ΔfpR1+ΔfpR2

Trong ®ã:

ΔfpR1	: MÊt m¸t do d·o lóc truyÒn lùc

ΔfpR1	: MÊt m¸t sau khi truyÒn.

Nh vËy mÊt m¸t do tù chïng ph¶i ®îc tÝnh ë hai thêi ®iÓm:

- MÊt m¸t do tù chïng t¹i thêi ®iÓm truyÒn lùc (5.9.5.4.4b).

Sö dông c¸c tao thÐp cã ®é tù chïng thÊp nªn mÊt m¸t do d·o lóc truyÒn lùc ®îc tÝnh:

ΔfpR1=log24t40fpjfpy−0,55fpj

Trong ®ã:

t: Thêi gian tõ lóc t¹o øng suÊt tríc ®Õn lóc truyÒn, (ngµy).

t = 4 (ngµy).

fpj: øng suÊt ban ®Çu trong bã thÐp vµo cuèi lóc kÐo (Mpa).

fpj=0.74fpu−ΔfpES−ΔfpF−ΔfpA

fpy: Cêng ®é ch¶y quy ®Þnh ë bã thÐp (MPa).

MÊt m¸t do d·o thÐp sau khi truyÒn lùc (5.9.5.4.4c).

Víi thÐp cã ®é tù chïng thÊp cho cÊu kiÖn kÐo sau, mÊt m¸t do d·o thÐp sau khi truyÒn ®îc tÝnh nh sau:

ΔfpR2=30100138−0,3ΔfpF−0,4ΔfpES−0,2ΔfpSR+ΔfpCR

VËy mÊt m¸t dù øng lùc do tù chïng tÝnh ®Õn mÆt c¾t 15-15 lµ:

fpR = 196.50 (MPa).

7) Tæng mÊt m¸t øng suÊt cña c¸nh hÉng khi thi c«ng lµ:

fpT = 328.925 Mpa

III.1.3.TÝnh duyÖt lùc c¾t trong giai ®o¹n thi c«ng:

* C«ng thøc kiÓm to¸n:

Vu≤φ .Vn

Trong ®ã:

: HÖ sè søc kh¸ng c¾t ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong b¶ng 5.5.2.2-1,

 = 0.7

Vn: Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu 5.8.3.2.

Vn= minVn1= Vc+ Vs+ Vp

Víi:

Vc= 0.083βfc'bvdv

Vs=Avfydvcotgθ+ cotgαsinαs

Vp= Astr. fp.i=15sinγi

dv: chiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu ®îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.2.7

bv: bÒ réng bông cã hiÖu, lÊy b»ng bÖ réng lín nhÊt trong chiÒu cao dv.

s: Cù ly cèt thÐp ®ai.

: HÖ sè chØ kh¶ n¨ng bªt«ng bÞ nøt chÐo truyÒn lùc keo ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu 5.8.3.4.

: Gãc nghiªng cña øng suÊt nÐn chÐo ®îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.3.4 (®é). Khi tÝnh, gi¶ thiÕt tríc gãc , sau ®ã tÝnh c¸c gi¸  trÞ ®Ó tra b¶ng ngîc l¹i  vµ , nÕu hai gi¸ trÞ  gÇn b»ng nhau th× cã thÓ chÊp nhËn ®îc, nÕu kh«ng th× gi¶ thiÕt l¹i.

: Gãc nghiªng cña cèt thÐp ®ai ®èi víi trôc däc (®é). NÕu cèt ®ai th¼ng ®øng,  = 900.

Av: DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly s (mm2).

Vp: Thµnh phÇn lùc øng suÊt tríc cã hiÖu trªn híng lùc c¾t t¸c dông, lµ d¬ng nÕu ngîc chiÒu lùc c¾t (N).

*X¸c ®Þnh Vp:

Vp= Acable. fpi=15sinγi

Acable	: DiÖn tÝch 1 bã c¸p

Acable =  1080 (mm2).

fp	: øng suÊt trong c¸p sau mÊt m¸t, gi¸ trÞ øng víi mçi mÆt c¾t.

fp = 1159.07 (MPa).

i	: Gãc lÖch cña c¸p i so víi ph¬ng ngang,

sinγi =  0.17.

Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh Vp ta ®îc:

Vp = 1987.24 (kN).

* X¸c ®Þnh dv vµ bv:

- ChiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu dv:

ChiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu lÊy b»ng cù ly ®o th¼ng gãc víi trôc trung hoµ gi÷a hiÖu øng lùc do kÐo vµ nÐn do uèn, tøc lµ:

dv=max0,9de0,72h

a = 1.c

1 ®· tÝnh ë phÇn tÝnh chÊt vËt liÖu, 1 = 0.7.

Suy ra dv = 6161.31 (mm)

- BÒ réng chiu c¾t cã hiÖu cña tiÕt diÖn bv:

T¹i tiÕt diÖn 21-21, bÒ réng cã hiÖu ®îc lÊy b»ng bÒ réng sên cã hiÖu cña tiÕt diÖn dÇm, bv = 700.00 mm.

* X¸c ®Þnh  vµ :

§îc tra tõ b¶ng 5.8.3.4.2-1

§Ó x¸c ®Þnh ®îc  vµ  ta ph¶i th«ng qua c¸c gi¸ trÞ sau νfc' vµ x.

Trong ®ã:

: øng suÊt c¾t trong bªt«ng

ν=Vu−ϕ. Vpϕ. bvdv= 5.377 (MPa).

 νf'c=v50= 0.108.

εx=Mudv+0.5Vucotgθ−ApsfpoEsAs+EpAps

fpo: øng suÊt trong thÐp dù øng lùc khi øng suÊt trong bªt«ng xung quanh nã b»ng 0.

fpo=fpe+fpcEpEc = -113.34 (MPa).

fpe     : øng suÊt cã hiÖu trong thÐp øng suÊt tríc sau mÊt m¸t.

fpe= -Aps.fpsAg - Aps.fps.eI yt= -18.33 (MPa).

Ep	= 197000 (Mpa).

Ec	= 33941 (Mpa).

Tra b¶ng 5.8.3.4.2-1, ta cã c¸c gi¸ trÞ cña  vµ  nh sau:

 = 30.40o

 = 2.33

*TÝnh Vc vµ Vs:

Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh c¸c th«ng sè thµnh phÇn ®Ó tÝnh Vc vµ Vs.

Suy ra 	Vc = 5897.80	(KN).

Vs = 42342.83	(KN).

* TÝnh søc kh¸ng danh ®Þnh cña tiÕt diÖn:

Theo c«ng thøc ®· nªu ë trªn ®Ó tÝnh Vn.

Suy ra 	Vn1 = 50137.65 (kN).

Vn2 = 55808.46 (kN).

VËy 	Vn = min (Vn1; Vn2) = 50137.65 kN.

KÕt luËn:	φ.Vn = 0.7 x  50137.65 = 35096.36 > 17561.05 = Vu

Tho¶ m·n yªu cÇu vÒ søc kh¸ng c¾t.

III.2. TÝnh mÊt m¸t øng suÊt trong giai ®o¹n khai th¸c:

III.2.1 TÝnh to¸n mÊt m¸t øng suÊt:

Tæng mÊt m¸t øng suÊt tríc trong c¸c cÊu kiÖn kÐo sau ®îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu 5.9.5.1 cña Tiªu chuÈn 22 TCN  272-05:

ΔfpT=ΔfpF+ΔfpA+ΔfpES+ΔfpSR+ΔfpCR+ΔfpR

Trong ®ã:

MÊt m¸t tøc thêi gåm:

+ MÊt m¸t do ma s¸t: ΔFpF

+ MÊt m¸t do thiÕt bÞ neo: ΔFpA

+ MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi: ΔFpES

MÊt m¸t theo thêi gian gåm:

+ MÊt m¸t do co ngãt: ΔFpSR

+ MÊt m¸t do tõ biÕn cña bªt«ng: ΔFpCR

+ MÊt m¸t do d·o cña thÐp:  ΔFpR

* MÊt m¸t do ma s¸t. (Theo 5.9.5.2.2b)

MÊt m¸t do ma s¸t gi÷a c¸c bã thÐp øng suÊt tríc vµ èng bäc ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau:

ΔfpF=fpj1−e−kx+μα.

Trong ®ã:

fpj: øng suÊt trong bã thÐp øng suÊt tríc t¹i thêi ®iÓm kÝch, ®îc gi¶ ®Þnh tríc

fpj = 2343 (MPa).

x: ChiÒu dµi bè thÐp øng suÊt tríc tõ ®Çu kÝch ®Õn ®iÓm ®ang xÐt (mm).

k: Hª sè ma s¸t l¾c trªn mm cña bã c¸p.

: HÖ sè ma s¸t.

: Tæng gi¸ trÞ tuyÖt ®èi thay ®æi gãc cña ®êng c¸p øng suÊt tríc tõ ®Çu kÝch gÇn nhÊt ®Õn ®iÓm ®ang xÐt.

èng gen ®îc sö dông lµ lo¹i èng Polyethylene cã c¸c ®Æc trng ®îc tra trong b¶ng 5.9.5.2.2b-1:

k = 6.610-7

 = 0.23

* MÊt m¸t do thiÕt bÞ neo (Theo 5.9.5.2).

T¹m thêi tÝnh theo c«ng thøc:

ΔfpA=ΔLL Ep

Trong ®ã:

L: ChiÒu dµi tôt neo (mm).

L: ChiÒu dµi c¸p dù øng lùc (mm).

MÊt m¸t øng suÊt do ma s¸t vµ thiÕt bÞ neo ®îc tæng hîp trong b¶ng sau:

| TiÕt diÖn | Bã c¸p | x | α | ΔfPF | ΔfPFtb | Sè bã | L | L | fPA (bã) |  | fPAtb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm | rad | T/m2 | T/m2 | bã | mm | mm | T/m2 |  | T/m2 |
| 1-1 | DP-2 | 22 | 30.71 | 16.216 |  | 2 | 0.4 | 36.4 | 21.6438 | 43.29 |  |
|  | B-4 | 22 | 24.91 | 15.99 |  | 2 | 0.4 | 36.3 | 21.7341 | 43.47 |  |
|  | B-3 | 18 | 18.96 | 15.427 |  | 2 | 0.4 | 32.1 | 24.5151 | 49.03 |  |
|  | B-2 | 14 | 13.71 | 14.284 |  | 2 | 0.4 | 28.1 | 28.0694 | 56.14 |  |
|  | B-1 | 10 | 11.31 | 13.377 |  | 2 | 0.4 | 24 | 32.7657 | 65.53 |  |
|  |  |  |  |  | 15.059 |  |  |  |  |  | 51.49 |
| 15-15 | C-1 | 6 | 2.862 | 5.7179 |  | 2 | 0.4 | 12 | 64.0437 | 131.2 |  |
|  | C-2 | 9 | 4.048 | 7.4551 |  | 2 | 0.4 | 18 | 43.7049 | 87.41 |  |
|  | C-3 | 9 | 4.048 | 7.4551 |  | 2 | 0.4 | 18 | 43.7049 | 87.41 |  |
|  | C-4 | 12 | 6.388 | 10.097 |  | 2 | 0.4 | 24.1 | 32.7311 | 65.46 |  |
|  | C-5 | 15 | 6.388 | 10.097 |  | 2 | 0.4 | 30.1 | 26.2012 | 52.4 |  |
|  | C-6 | 18 | 8.998 | 12.133 |  | 2 | 0.4 | 36.1 | 21.7984 | 43.6 |  |
|  | C-7 | 21 | 8.998 | 12.133 |  | 2 | 0.4 | 42.1 | 18.6953 | 37.39 |  |
|  | C-8 | 24 | 11.67 | 13.534 |  | 2 | 0.4 | 48.3 | 16.3305 | 32.66 |  |
|  | C-9 | 28 | 11.67 | 13.534 |  | 2 | 0.4 | 56.3 | 14.0081 | 28.02 |  |
|  | C-10 | 32 | 14.33 | 14.47 |  | 2 | 0.4 | 64.4 | 12.2389 | 24.48 |  |
|  | C-11 | 36 | 14.33 | 14.47 |  | 2 | 0.4 | 72.4 | 10.8862 | 21.77 |  |
|  | C-12 | 40 | 16.94 | 15.09 |  | 2 | 0.4 | 80.5 | 9.78341 | 19.57 |  |
|  | C-13 | 44 | 16.94 | 15.09 |  | 2 | 0.4 | 88.5 | 8.89948 | 17.8 |  |
|  | DP-1 | 44 | 19.5 | 15.501 |  | 2 | 0.4 | 88.7 | 8.88085 | 17.76 |  |
|  |  |  |  |  | 11.912 |  |  |  |  |  | 47.64 |
| 29-29 | G-1 | 9 | 11.31 | 13.377 |  | 2 | 0.4 | 18.1 | 43.5383 | 87.08 |  |
|  | G-2 | 13 | 13.71 | 14.284 |  | 2 | 0.4 | 26.1 | 30.1378 | 60.28 |  |
|  | G-3 | 17 | 18.96 | 15.427 |  | 2 | 0.4 | 34.3 | 22.9826 | 45.97 |  |
|  | G-4 | 21 | 24.91 | 15.99 |  | 2 | 0.4 | 42.5 | 18.5356 | 37.07 |  |
|  | DP-3 | 21 | 30.71 | 16.216 |  | 2 | 0.4 | 42.8 | 18.4047 | 36.81 |  |
|  |  |  |  |  | 15.059 |  |  |  |  |  | 53.44 |

* MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi (Theo 5.9.5.2.3b).

MÊt m¸t do co ng¾n ®µn håi vÒ b¶n chÊt lµ khi c¨ng bã sau sÏ g©y mÊt m¸t cho bã tríc. Vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc:

ΔfpES=N−12NEpEcifcgp

Trong ®ã:

N: Sè lîng c¸c bã thÐp øng suÊt tríc gièng nhau.

fcgp : Tæng øng suÊt bªt«ng ë träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc do lùc øng suÊt tríc sau kÝch vµ tù träng cña cÊu kiÖn ë c¸c mÆt c¾t cã m«men max (MPa).

fcgp=−FA−F.e2I+MTTBTI

F: lùc nÐn trong bªt«ng do øng suÊt tríc g©y ra t¹i thêi ®iÓm sau khi kÝch, tøc lµ ®· x¶y ra mÊt m¸t do ma s¸t vµ tôt neo (kN).

F=fpj−ΔfpF−ΔfpAAps

e: §é lÖch cña träng t©m c¸c bã thÐp so víi trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn (mm).

Aps: Tæng diÖn tÝch cña c¸c bã c¸p øng suÊt tríc.

MÊt m¸t øng suÊt do co ng¾n ®µn håi ®îc tæng hîp trong b¶ng sau:

| TiÕt diÖn | F | N | e | Mttbt | Ag | Ig | fcgp | fpES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kN) | (bã) | (m) | (kNm) | (m2) | (m4) | (kN/m2) | (Mpa) |
| 6-6 | 21582.55 | 8 | 1.482288 | 832.19 | 7.327707 | 6.257446 | -10326.5 | 4.420357 |
| 21-21 | 83721.87 | 30 | 3.167589 | 5725.87 | 13.06878 | 87.0713 | -15845.6 | 7.493457 |
| 37-37 | 47669.06 | 18 | 1.486318 | 369 | 7.327707 | 6.257446 | -23246.8 | 13.56769 |

* MÊt m¸t do co ngãt (5.9.5.4.2).

MÊt m¸t do co ngãt bªt«ng trong cÊu kiÖn kÐo sau ®îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc:

ΔfpSR=93−0.85H

Trong ®ã:

H: §é Èm t¬ng ®èi bao quanh kÕt cÊu, ®îc lÊy trung b×nh hµng n¨m. Lùa chän H = 80%.

Suy ra mÊt m¸t do co ngãt bªt«ng ®îc tÝnh lµ:

ΔfpSR=93−0.85×80=25 (MPa).

* MÊt m¸t do tõ biÕn (5.9.5.4.3).

ΔfpCR=12fcgp−7Δfcdp

Trong ®ã:

fcgp: Tæng øng suÊt bªt«ng ë träng t©m c¸c bã thÐp øng suÊt tríc do lùc øng suÊt tríc sau kÝch vµ tù träng cña cÊu kiÖn ë c¸c mÆt c¾t cã m«men max (MPa).

Δfcdp	: Thay ®æi trong øng suÊt bªt«ng t¹i träng t©m thÐp øng suÊt tríc do t¶i träng thêng xuyªn, trõ t¶i träng t¸c ®éng vµo lóc thùc hiÖn c¸c lùc øng suÊt tríc, ®îc tÝnh cïng c¸c mÆt c¾t  tÝnh fcgp  (MPa).

Δfcdp=−Mds.eI−Mda.eI

Mds: Moment do träng lîng c¸c líp phñ vµ líp b¶o vÖ mÆt cÇu.

Mda: lµ momen do tÜnh t¶i chÊt thªm sau khi bª t«ng ®«ng cøng. e : lµ kho¶ng c¸ch tõ träng t©m bã thÐp ®Õn trôc trung hoµ cña tiÕt diÖn.

MÊt m¸t øng suÊt do tõ biÕn ®îc tæng hîp trong b¶ng sau:

| TiÕt diÖn | Mds | Mda | e | I | fcdp | fcgp | fpCR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kNm | kNm | m | m4 | MPa | MPa | MPa |
| 6-6 | 832.19 | 3117.28 | 1.482288 | 6.257446 | -0.93557 | 4.420357 | 59.59325 |
| 21-21 | 5725.87 | -35915.62 | 3.167589 | 87.0713 | 1.098281 | 7.493457 | 82.23352 |
| 37-37 | 369 | 8693.51 | 1.486318 | 6.257446 | -2.1526 | 13.56769 | 177.8804 |

*MÊt m¸t do tù chïng (5.9.5.4.4).

ΔfpR=ΔfpR1+ΔfpR2

Trong ®ã:

ΔfpR1	: MÊt m¸t do d·o lóc truyÒn lùc

ΔfpR1	: MÊt m¸t sau khi truyÒn.

- MÊt m¸t do tù chïng t¹i thêi ®iÓm truyÒn lùc (5.9.5.4.4b).

Sö dông c¸c tao thÐp cã ®é tù chïng thÊp nªn mÊt m¸t do d·o lóc truyÒn lùc ®îc tÝnh:

ΔfpR1=log24t40fpjfpy−0.55fpj

Trong ®ã:

t: Thêi gian tõ lóc t¹o øng suÊt tríc ®Õn lóc truyÒn, (ngµy).

t = 4 (ngµy).

fpj: øng suÊt ban ®Çu trong bã thÐp vµo cuèi lóc kÐo (Mpa).

fpj=0.74fpu−ΔfpES−ΔfpF−ΔfpA

fpy : Cêng ®é ch¶y quy ®Þnh ë bã thÐp.

- MÊt m¸t do d·o thÐp sau khi truyÒn (5.9.5.4.4c).

Víi thÐp cã ®é tù chïng thÊp cho cÊu kiÖn kÐo sau, mÊt m¸t do d·o thÐp sau khi truyÒn ®îc tÝnh nh sau:

ΔfpR2=30100138−0.3ΔfpF−0.4ΔfpES−0.2ΔfpSR+ΔfpCR

VËy mÊt m¸t dù øng lùc do tù chïng ®îc tæng hîp trong b¶ng sau:

| TiÕt diÖn | t | fpj | fpy | fpR1 | fpR2 | fpR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-6 | 109 | 1322.4407 | 1581 | 32.3671 | 31.33669 | 63.70379 |
| 21-21 | 4 | 1368.9065 | 1581 | 21.42672 | 34.06677 | 55.4935 |
| 37-37 | 116 | 1286.8799 | 1581 | 29.25319 | 20.76825 | 50.02144 |

* Tæng mÊt m¸t øng suÊt cña cÇu trong giai ®o¹n khai th¸c lµ:

| TiÕtdiÖn | fpT | §¬n vÞ |
| --- | --- | --- |
| 6-6 | 206.66303 | MPa |
| 21-21 | 252.683 | MPa |
| 29-29 | 355.93503 | MPa |

III.2.2 KiÓm to¸n søc kh¸ng c¾t cho tiÕt diÖn:

C«ng thøc kiÓm to¸n:

Vu≤φ. Vn

Trong ®ã:

	: HÖ sè søc kh¸ng c¾t ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh trong b¶ng 5.5.2.2-1.

 = 0.7

Vn	: Søc kh¸ng c¾t danh ®Þnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña ®iÒu 5.8.3.2.

Vn= minVn1= Vc+ Vs+ Vp

víi:

Vc= 0.083βfc'bvdv

Vs=Avfydvcotgθ+ cotgαsinαs

Vp= Astr. fp.i=15sinγi

dv: ChiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu ®îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.2.7

bv: BÒ réng bông cã hiÖu, lÊy b»ng bÖ réng lín nhÊt trong chiÒu cao dv.

s: Cù ly cèt thÐp ®ai.

: HÖ sè chØ kh¶ n¨ng bªt«ng bÞ nøt chÐo truyÒn lùc keo ®îc quy ®Þnh trong ®iÒu 5.8.3.4.

: Gãc nghiªng cña øng suÊt nÐn chÐo ®îc x¸c ®Þnh trong ®iÒu 5.8.3.4 (®é). Khi tÝnh, gi¶ thiÕt tríc gãc , sau ®ã tÝnh c¸c gi¸  trÞ ®Ó tra b¶ng ngîc l¹i  vµ , nÕu hai gi¸ trÞ  gÇn b»ng nhau th× cã thÓ chÊp nhËn ®îc, nÕu kh«ng th× gi¶ thiÕt l¹i.

: Gãc nghiªng cña cèt thÐp ®ai ®èi víi trôc däc (®é). NÕu cèt ®ai th¼ng ®øng,  = 900.

Av: DiÖn tÝch cèt thÐp chÞu c¾t trong cù ly s (mm2).

Vp: Thµnh phÇn lùc øng suÊt tríc cã hiÖu trªn híng lùc c¾t t¸c dông, lµ d¬ng nÕu ngîc chiÒu lùc c¾t (N).

* X¸c ®Þnh Vp :

Vp= Acable. fpi=15sinγi

Trong ®ã:

Acable	: DiÖn tÝch 1 bã c¸p

Acable =  1080 (mm2).

fp: øng suÊt trong c¸p sau mÊt m¸t, gi¸ trÞ øng víi mçi mÆt c¾t.

fp = 1317.78 (MPa).

i: Gãc lÖch cña c¸p i so víi ph¬ng ngang,

sinγi =  0.17.

Thay c¸c gi¸ trÞ vµo c«ng thøc tÝnh Vp ta ®îc:

Vp = 2156.78 (kN).

*  X¸c ®Þnh dv vµ bv:

+ ChiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu dv:

ChiÒu cao chÞu c¾t cã hiÖu lÊy b»ng cù ly ®o th¼ng gãc víi trôc trung hoµ gi÷a hiÖu øng lùc do kÐo vµ nÐn do uèn, tøc lµ:

dv=max0,9de0,72h

a = 1.c

1 ®· tÝnh ë phÇn tÝnh chÊt vËt liÖu, 1 = 0.7.

Suy ra dv = 6161.31 (mm)

+ BÒ réng chiu c¾t cã hiÖu cña tiÕt diÖn bv:

T¹i c¸c tiÕt diÖn kiÓm to¸n, bÒ réng cã hiÖu ®îc lÊy b»ng bÒ réng sên cã hiÖu cña tiÕt diÖn dÇm, bv = 700 mm.

* X¸c ®Þnh  vµ :

§îc tra tõ b¶ng 5.8.3.4.2-1

§Ó x¸c ®Þnh ®îc  vµ  ta ph¶i th«ng qua c¸c gi¸ trÞ sau νfc' vµ εx.

Trong ®ã:

	: øng suÊt c¾t trong bªt«ng

ν=Vu−ϕ. Vpϕ. bvdv= 5.317 (MPa).

 νf'c=v50= 0.106.

εx=Mudv+0.5Vucotgθ−ApsfpoEsAs+EpAps

fpo: øng suÊt trong thÐp dù øng lùc khi øng suÊt trong bªt«ng xung quanh nã b»ng 0.

fpo=fpe+fpcEpEc = -113.34 (MPa).

fpe: øng suÊt cã hiÖu trong thÐp øng suÊt tríc sau mÊt m¸t.

fpe= -Aps.fpsAg - Aps.fps.eI yt= -18.33 (MPa).

Ep= 197000 (Mpa).

Ec= 33941 (Mpa).

Tra b¶ng 5.8.3.4.2-1, ta cã c¸c gi¸ trÞ cña  vµ  nh sau:

 = 30.40o

 = 2.33

*  TÝnh Vc vµ Vs:

Dùa vµo kÕt qu¶ tÝnh c¸c th«ng sè thµnh phÇn ®Ó tÝnh Vc vµ Vs.

Suy ra 	Vc = 5897.80	(kN).

Vs = 42342.83	(kN).

- TÝnh søc kh¸ng danh ®Þnh cña tiÕt diÖn vµ kiÓm to¸n søc kh¸ng c¾t:

| TiÕt diÖn | Vn1 | Vn2 | Vn | Vr = φ.Vn | Vu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kN | kN | kN | kN | kN |
| 21 | 50397.40 | 56068.21 | 50397.40 | 35278.18 | 17561.05 |

KÕt luËn:	φ. Vn = 0.7 x  50137.65 = 35096.36 > 17561.05 = Vu

Tho¶ m·n yªu cÇu vÒ søc kh¸ng c¾t.